Załącznik nr 2

Część 2

Opis przedmiotu zamówienia

- Serwer z systemem operacyjnym oraz licencjami dostępowymi

| Lp. | Nazwa |  | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa |  | -Typu rack, wysokość maksymalna 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack 19’’. |
| 2 | Płyta główna |  | -Zaprojektowana i wyprodukowana do zastosowań serwerowych; -Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach. |
| 3 | Procesory |  | -Zainstalowany procesor min. sześciordzeniowy osiągający w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECrate2017_int_base min. 45 pkt; Zamawiający wezwie do złożenia pełnego potokołu z przeprowadzonych testów SPEC lub wydruk ze strony internetowej producenta, potwierdzający wynik procesora w zaoferowanym serwerze. |
| 4 | Pamięć RAM |  | -Zainstalowane 32 GB pamięci RAM typu DDR4 ECC; -Płyta główna powinna obsługiwać minimum 128 GB pamięci RAM DDR4. |
| 5 | Kontrolery dyskowe, I/O |  | Zainstalowany kontroler SAS/SATA RAID 1,10,5,50,6, 60 z 2 GB pamięci podręcznej cache. |
| 6 | Dyski twarde |  | -Zainstalowane 2 dyski hotplug 2.5” SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, DWPD=3.6 typu mixed-use; -Min. 4 „wnęki” dla dysków twardych hotplug 2,5’’. |
| 7 | Kontrolery LAN |  | -Karta LAN, nie zajmująca żadnego slotu PCI Express, wyposażona min. w interfejsy: 2x 1Gb/s LAN ze wsparciem iSCSI. |
| 8 | Porty |  | -Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -Min. 4 porty USB w tym 2 porty USB 3.0; -Możliwość rozbudowy serwera o złącze 1x RS-232-C. |
| 9 |  | Napęd optyczny | Wbudowany napęd optyczny DVD-RW. |
| 10 |  | Zasilanie, chłodzenie | -Redundantne zasilacze hotplug; -Redundantne wentylatory hotplug. |
| 11 |  | Zarządzanie | Obudowa musi posiadać widoczne elementy informujące o stanie serwera; Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania o funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dostęp poprzez przeglądarkę WWW; - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; - Monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID; - Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska. |
| 12 |  | Wspierane OS | Windows Server 2019, Windows Server 2016, Red Hat, Suse. |
| 13 |  | Gwarancja | -Min. 36 miesięcy gwarancji producenta serwera w trybie onsite z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki; -Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera; -Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji. - Możliwość weryfikacji urządzenia po podaniu jego numeru seryjnego, tj.: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. |
| 14 |  | Dokumentacja, inne | -Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA; -Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Unii Europejskiej; -Zamawiający wezwie do złożenia specyfikacji technicznej lub karty katalogowej lub opisu) oferowanego serwera umożliwiającej weryfikację parametrów oferowanego sprzętu. |
| 15 |  | Dodatkowe | -Niezbędne elementy do zamontowania serwera w szafie rack 19’’; -Zamontowanie i uruchomienie serwera w szafie teletechnicznej rack 19’’w Urzędzie Miasta Inowrocławia. |
| 16 |  | Oprogramowanie | 1) Licencja Microsoft Windows Server 2019 Standard 64bit 16 Core PL w tym nośnik instalacyjny systemu z kluczem instalacyjnym; 2) Licencje Windows Server Std. CAL 2019 User – 350 sztuk lub oprogramowanie równoważne. Należy przez to rozumieć oprogramowanie kompatybilne z zaoferowanym sprzętem i umożliwiające pracę systemów informatycznych eksploatowanych w Urzędzie Miasta Inowrocławia. Wykazanie równoważności oprogramowania leży po stronie Wykonawcy. |

- Zasilacz awaryjny UPS z kartą sieciową

| Lp. | Nazwa | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc wyjściowa | 2,7 kW / 3,0 kVA |
| 2 | Napięcie wyjściowe | 230V |
| 4 | Częstotliwość na wyjściu | 50/60Hz |
| 5 | Topologia | Line Interactive |
| 6 | Typ przebiegu | Sinusoida |
| 7 | Złącza wyjściowe | 8x IEC 320 C13, 1x IEC 320 C19 |
| 8 | Nominalne napięcie wejściowe | 208V - 230V |
| 9 | Czas przełączenia zasilania | 2-4 ms |
| 10 | Typ akumulatora | Bezobsługowy szczelny |
| 11 | Czas ładowania | Maksymalnie 4 godziny |
| 12 | Oczekiwana żywotność akumulatora (lata): | 3 – 5 |
| 13 | Czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | 6 min |
| 14 | Zainstalowana karta zarządzająca | TCP/IP z gniazdem RJ-45 |
| 15 | Panel sterowania | Wyświetlacz LED lub LCD |
| 16 | Zasilanie akumulatorowe | Wskaźniki: wymień baterię, przeciążenie |
| 17 | Alarm dźwiękowy | - przy zasilaniu z akumulatora, - przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora. |
| 18 | Wysokość w szafie | Maksymalnie 2U |
| 19 | Temperatura eksploatacji | 0 - 40 °C |
| 20 | Potwierdzenia zgodności | CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 klasa A, EN 60950. |
| 21 | Opcja przedłużania podtrzymania zasilania | Możliwość podłączenia dodatkowych zewnętrznych akumulatorów. |
| 22 | Oprogramowanie | Umożliwiające: 1) Zarządzanie konfiguracją i monitorowanie stanu zasilacza ups, 2) Niezawodne wyłączanie serwerów Windows, Windows Hyper-V za pośrednictwem sieci, 3) Zdalne restartowanie sprzętu, 4) Obsługę protokołu SNMP. |
| 23 | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy. |
| 24 | Dodatkowe | -Niezbędne elementy do zamontowania i uruchomienia zasilacza awaryjnego w szafie rack 19’’; -Zamontowanie zasilacza awaryjnego w szafie teletechnicznej w Urzędzie Miasta Inowrocławia. |

- Prace konfiguracyjne

| 1) | Dyski w serwerze skonfigurować w RAID 1; |
| --- | --- |
| 2) | Zainstalować system operacyjny Windows Server 2019 w serwerze z pkt. 1 oraz aktywować; |
| 3) | Zainstalować poprawki do systemu operacyjnego oraz wykonać aktualizację oprogramowania systemowego dostarczonego serwera do najnowszych wersji; |
| 4) | Skonfigurować dostarczony serwer z Windows Server 2019 jako główny kontroler Active Directory w Urzędzie Miasta Inowrocławia. Urząd posiada domenę wewnętrzną na bazie Windows Server 2008; |
| 5) | Na pokładzie serwera oprócz Active Directory uruchomić i skonfigurować usługi: DNS, DHCP, FSSO (Fortinet Single Sign-On Agent); |
| 6) | Skonfigurować wirtualny serwer z Windows Serwer 2016 (zainstalowany w Urzędzie) jako drugi kontroler domeny; |
| 7) | Skonfigurować i zapewnić redundację usług: Active Directory, DNS, DHCP, Fortinet Single Sign-On agent na nowych tj. głównym i drugim nowym kontrolerach domeny; |
| 8) | Skonfigurować FortiGate pracujący w Urzędzie z nowo zainstalowanym na kontrolerach domeny oprogramowaniem FSSO (Fortinet Single Sign-On Agent); |
| 9) | Skonfigurować ups-a oraz oprogramowanie w nowym serwerze z Windows Server 2019; |
| 10) | Przeprowadzić testy sprawdzające z wykonanych prac; |
| 11) | Wykonać dokumentację z wykonanych prac. |