#### Inowrocław, 28 lutego 2013 r.

## BHP.230.2.2.2013

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu

ul. Kiełbasiewicza 7, tel. 35-20-701, e-mail: gim2ino@wp.pl

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil – główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na I kwartał 2013 r.

Termin kontroli: 26 i 27 lutego 2013 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – mgr Ireneusz Zieliński.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 56 pracowników,

w tym 45 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

- Pan mgr Ireneusz Zieliński - dyrektor,

- Pani Magdalena W. – sekretarz szkoły,

- Pani Teresa M. – archiwistka - specjalista ds. kadr.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pan mgr Ireneusz Zieliński - dyrektor,

- Pan Adam B. – konserwator,

- Pan Bartosz W. – woźny.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ======================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane prawidłowo – bez uwag.

b/ postępowanie powypadkowe

Postępowania powypadkowe pracowników i uczniów prowadzone były prawidłowo.

Uwagi:

W protokole powypadkowym ucznia Mateusza K.  stwierdzono:

* brak potwierdzenia przez osoby uprawnione:

- zaznajomienia się z protokołem i dokumentami postępowania powypadkowego,

- złożenia zastrzeżeń na piśmie,

- otrzymania protokołu.

c/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne nowozatrudnionych pracowników oraz szkolenia okresowe

pracowników przeprowadzane były zgodnie  z przepisami  rozporządzenia

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Stwierdzono następujące uchybienia:

* nie zapoznaje się nowozatrudnionych (brak oświadczeń), z osobami wyznaczonymi

do  udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji i zajmowania się ochroną przeciwpożarową,

tak jak  stanowi przepis art. 207¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.

U.  z 1998 r. Nr 21, poza. 94 ze zm.):

Taka sama uwaga jak w poprzednim protokole z 2011 r.

* w karcie szkolenia wstępnego ogólnego, w miejscu, gdzie podaje się kto

przeprowadzał szkolenie, przystawiono pieczęć firmową, a przecież szkolenie

wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przeprowadza osoba fizyczna, a nie firma.

Można domniemywać, że czyni się tak, gdyż osoba wykonująca zadania służby

bhp, nie ma uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej, a zapoznaje z

przepisami przeciwpożarowymi (patrz: pkt 10 programu ramowego szkolenia

wstępnego ogólnego);

ć/ ocena ryzyka zawodowego

Znowelizowano dokumentację oceny ryzyka zawodowego.

Uwagi:

* w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,  podaje  opracowujący, że będzie

szacował ryzyko metodą „Risk Score”, a następnie opisuje  metodykę szacowania

szkodliwych czynników mierzalnych (wiedząc, że nie ma pomiarów)  np.:

czynników chemicznych, pyłów i  hałasu. Z dalszej części opracowania można się

zorientować, że tych czynników opracowujący nie szacuje.

Można domniemywać, że opisanie metodyki szacowania ryzyka dla czynników

mierzalnych służyło dla zwiększenia objętości opracowania.

* zaniżona ekspozycja: np. upadek na tym samym poziomie – zamiast 6 – częsta

codzienna, wpisano 2 – okazyjna; przy zagrożeniu upadkiem ze schodów podaje: 0,5

- znikoma, zamiast 6 – częsta codzienna itp.

Podane uwagi dotyczą szacowania ryzyka dla opracowanych zawodów.

d/ służba bhp

* osoba wykonująca zadania służby bhp przedstawiła pracodawcy analizę bhp

za rok szkolny 20011/2012,

Podstawowym obowiązkiem pracownika lub osoby wykonującej zadania służby bhp

jest przeprowadzanie kontroli stanu bhp w pomieszczeniach pracy i obiektach pracy.

Z ww. kontroli powinien być sporządzony dokument i przedstawiony pracodawcy

(z wnioskami)  W roku szkolnym 2011/2012 nie przedstawiono dyrektorowi szkoły

protokołu z kontroli stanu bhp w szkole (za wyjątkiem rocznej analizy bhp).

e/ odzież robocza i ochronna

Pracownicy np. konserwator, pracownik gospodarczy, woźny przy pracach w okresie

zimowym na zewnątrz budynku, nie są zabezpieczeni przed zimnem (w zarządzeniu

pracodawcy nie przewidziano ubrań, butów itp. zabezpieczających przed zimnem).

Zatem, nie jest przestrzegany wymóg określony w art. 2377 § 1, pkt 1 i 2 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

ę/ kontrole

Sprawdzono następujące protokoły:

* przeglądu instalacji gazowej z 14.11.2012 r. – bez uwag;

* z okresowej kontroli przewodów kominowych (wentylacyjnych) z 19.06.2012 r. – bez

uwag;

* badania instalacji piorunochronnej z 14.09.2010 r. – bez uwag;

* badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych z 4.10.2009 r. -  bez uwag;

* badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z 4.10.2009 r. – bez uwag;

* sprawdzanie stanu technicznego budynku (kontrola 5 letnia) z 7.12.2011 r. –

w ocenie sprawdzającego, obiekt nadaje się do użytku, z zastrzeżeniem wykonania

prac oznaczonych w protokole jako pilne np.: wykonanie napraw segmentów B i C

w miejscach odspojenia się papy, oczyszczenia rynien, naprawy kominów itp.

Przygotowano projekt napraw i z informacji uzyskanej od Dyrektora, planuje się

prace remontowe wykonać wiosną 2013 r.

* kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków obiektów szkoły z 8.12.2012 r.

przez komisję   - spełnienie wymogu wynikającego z § 3 rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2003 r. Nr

6, poz. 69 ze zm.). Jednak przerwa edukacyjna była w miesiącach lipiec i sierpień

i taka kontrola powinna być przeprowadzona przed rozpoczęciem nowego roku

szkolnego tj. ostatnich  dniach sierpnia.

Z ww. kontroli sporządzono protokół i zawiera uwagi – brak dokumentu z usunięcia

uchybień.

* kontrola stanu technicznego budynku

Przepis art. 62 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

z 2010 r.  Nr 243, poz. 1623 ze zm.) nakazuje dla obiektów o powierzchni zabudowy

przekraczającej 2000 m² dokonywanie co najmniej dwa razy do roku, w terminach do

31 maja oraz do 30 listopada okresowej kontroli stanu technicznego elementów

budynku i instalacji narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych.

Budynek szkoły zawiera powierzchnię zabudowy 3723,42m² (dane z pisma Dyrektora

do Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu, ponieważ nie udostępniono Książki

obiektu) – brak jest protokołów z takiej kontroli.

* w protokole kontroli węży hydrantowych na maks. ciśnienie (tzw. próba ciśnieniowa)

z 30.11.2011 r., stwierdzono niesprawność 4 węży – brak dokumentu potwierdzającego

wymianę zakwestionowanych węży hydrantowych.

* kontroli gaśnic i wyposażenia ppoż. z 14.11.2012 r. – według przeprowadzających

konserwację - bez uwag, chociaż nie można odkręcić zaworu w skrzynce

hydrantowej znajdującej się w ścianie korytarza piwnicznego segmentu B;

f/ znaki bhp

Za wyjątkiem uwagi opisanej w pkt. 4 lit „b” – bez zastrzeżeń.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

Zespół budynków szkoły po termomodernizacji.

a/ łazienka przy sali gimnastycznej

* brak 3 płytek ściennych (na ścianie przy baterii  umywalkowej);

b/ sala (s.) gimnastyczna

* brak 12 szczebli w drabinkach;

c/ magazyn główny

* niezamieciony;

ć/ korytarz piwniczny segmentu B

* w części dolnej przy podłodze, zagrzybione ściany;

d/ s. nr 3; 102; 107; 126

* ubytki płytek podłogowych – zagrożenie potknięciem;

e/ świetlica

* na suficie widoczne pęknięcie,

* na ścianie ślad po zacieku;

ę/ południowo-wschodnia elewacja budynku

* przesunięcie rury spływowej rynny – widoczny 10 cm prześwit (brak połączenia);

f/ schody zewnętrzne w części północno-wschodniej budynku

* wykruszenia płytek;

g/ północno-wschodnia elewacja budynku

* brak ok. 3,5 m rury spływowej rynny.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

a/ hol parter - segment D

* niesprawne 2 lampy sufitowe;

ą/ pokój  nauczycieli wf

* niekompletne 2 lampy sufitowe i 1 lampa niesprawna;

b/ korytarz – parter segmentu A

* niesprawnych 8 lamp sufitowych;

c/ s. nr 9

* niesprawna 1 lampa sufitowa i 7 świetlówek;

ć/ ubikacja chłopców – parter segmentu A

* brak baterii umywalkowej,

* niesprawna 1 bateria umywalkowa,

* brak 1 sedesu,

* brak 1 deski sedesowej;

d/ ubikacja dziewcząt – parter segmentu A

* niesprawny odpływ wody z umywalki,

* niesprawna 1 spłuczka,

* brak 1 deski sedesowej;

e/ s. nr 3; 102; 107; 218

* niesprawne 2 lampy sufitowe,

ę/ ubikacja chłopców – I piętro segmentu A

* niesprawna 1 bateria umywalkowa,

* brak 1 wylewki baterii umywalkowej;

f/ s. nr 103; 122; 112; 219

* niesprawna 1 lampa sufitowa;

g/ s. nr 103

* niesprawne 3 lampy sufitowe;

h/ ubikacja dziewcząt – parter segmentu B

* brak szyby w drzwiach kabiny;

i/ ubikacja dziewcząt – I piętro segmentu B

* niesprawna 1 bateria umywalkowa;

j/ ubikacja chłopców – I piętro segmentu C

* niesprawna 1 bateria umywalkowa;

k/ ubikacja dziewcząt – I piętro segmentu C

* brak 1 wylewki baterii umywalkowej;

l/ s. nr 8 (s. pedagoga  szkolnego)

* niesprawna 1 świetlówka w lampie sufitowej,

ł/ biblioteka

* w wyposażeniu stanowiska z monitorem brak krzesła obrotowego;

m/ instalacja odgromowa

* nie przykryte złącza kontrolne instalacji odgromowej, znajdujące się na

ścianach  zewnętrznych budynku (brak plastykowych pokryw).

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

* ibp nie zawiera nazw składników ibp, które podaje przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia    Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr  109, poz. 719);

* podane strony spisu treści ibp są niewłaściwe;

Poza tym bez uwag.

b/ ewakuacja:

Drogi ewakuacyjne oznakowano i były drożne.

Przeprowadzono ćwiczebną ewakuację w listopadzie ub. roku.

Uwagi:

* znaki kierunku ewakuacji kierują do drzwi ewakuacyjnych, w części wschodniej

budynku, a na nich brak tablicy „Wyjście ewakuacyjne”.;

c/ gaśnice

Gaśnice rozmieszczono prawidłowo i oznakowano.

d/ hydranty wewnętrzne

* na wyposażeniu budynku szkoły występują hydrant Ɵ 52 zamiast Ɵ 25 jak stanowi

przepis § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z

dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,  poz.719).

Ponadto:

* brak informacji na skrzynkach, gdzie znajdują się pokrętła zaworów (zdejmowane,

z powodu dużego prawdopodobieństwa kradzieży),

* zły stan techniczny skrzynek hydrantowych (przede wszystkim znajdujących się w

ścianach korytarzy piwnicznych np. segment B, nie można odkręcić zaworu –

prawdopodobnie zakamieniony, chociaż był kontrolowany przez firmę zewnętrzną).

5.   Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie trzech miesięcy, zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia o podjętych

działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

- Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, może Pan wnieść

zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

- Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli Gimnazjum nr 2

w Inowrocławiu pod poz. 44.

Otrzymują:

- 1. Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia,

3.  aa.

Ireneusz Zieliński							Adam Gil

......................................................                                   ..........................................

podpis kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej                                                                            podpis osoby kontrolującej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia 28 lutego 2013 r.

nr BHP.230.2.2.2013

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: Kadry;

Nr pomieszczenia: 5

Imię i nazwisko pracownika: Teresa M.

Nazwa stanowiska pracy: archiwista, specjalista ds. kadr - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zaleca ne |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.

II. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat;

Nr pomieszczenia: 2;

Imię i nazwisko pracownika: Magdalena W.;

Nazwa stanowiska pracy: sekretarz szkoły  -  pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zale- cane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.