UCHWAŁA NR XXVI/368/2008

RADY  MIEJSKIEJ  INOWROCŁAWIA

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Inowrocławia

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80,  poz. 717,  z 2004 r. Nr 6,  poz. 41 i   Nr 141,  poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319  i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237), uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodności planów z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania     przestrzennego    miasta Inowrocławia   uchwalonego uchwałą nr VI/73/99   Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław zatwierdzonej uchwałą 
nr XXIV/350/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2008 r. uchwala się zmiany miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Inowrocławia, zwane dalej planami, w zakresie obszarów określonych w § 5 – 14.

2.  Integralną częścią uchwały są załączniki nr 1-10 (graficzne) zawierające rysunki planów w skali 1:1000 z wyrysami ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w skali 1:25 000.

3.  Załącznikami do uchwały są:

- załącznik nr 11 zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektów planów;

- załącznik nr 12 zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2.1. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o:

1)  modernizacji – należy przez to  rozumieć    unowocześnienie,    uwspółcześnienie     obiektów   i urządzeń ;

2)   nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku,  za wyjątkiem elementów architektonicznych jak balkon,  wykusz,  gzyms,  okap  dachu,  podokienniki oraz inne detale, bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej ulic;

3)	obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, przy której należy sytuować co najmniej 60% długości ściany zewnętrznej budynku;

4)   symbolu terenu – rozumie się przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu zawierające  literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym numerem w przypadku wystąpienia większej ilości terenów;

5)   terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej  należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień uchwalenia planu.

§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:

- oznaczenia graficzne planów, określone w rozdziale 2 uchwały i na rysunkach planów;

- ustalenia planów określone w rozdziale 3 uchwały.

Rozdział 2

Oznaczenia graficzne

§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planów są obowiązującymi ustaleniami:

- granica opracowania planu;

- linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu ściśle określone;

- linia wewnętrznego podziału ściśle określona;

- nieprzekraczalna linia zabudowy;

- obowiązująca linia zabudowy;

- oznaczenie budynków figurujących w miejskiej ewidencji zabytków;

- symbole terenów.

Rozdział 3

Ustalenia planów

§ 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Wojska

Polskiego w Inowrocławiu – załącznik graficzny nr 1 do uchwały.

1.  Symbol terenu 1 KS:

1) przeznaczenie terenu: teren garaży  oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KS;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- obowiązuje usytuowanie  obiektów z uwzględnieniem linii zabudowy określonej na rysunku planu,

- dopuszcza się zachowanie z możliwością modernizacji, rozbudowy oraz wymiany istniejących garaży;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązuje zasada    utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: na  obszarze objętym planem ochronie konserwatorskiej podlegają w zakresie architektury zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej przez właściwe  organy ochrony zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- nieprzekraczalne linie zabudowy określono na rysunku planu,

- wysokość nowej zabudowy jedna kondygnacja nadziemna;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających ochronie: teren położony jest w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w której zabrania się:

- nieplanowanego wyrębu drzew,

- prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych,

c)   lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów,

d) prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu;

8) szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych planem  miejscowym: nie określa się;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: na warunkach określonych w pkt. 7;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z  przylegającego do terenu ciągu pieszo-jezdnego;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących linii kablowych nn;

12)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie  określa się.

2. Symbol terenu 2 MW, U  I  3 MW, U:

1)   przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług oznaczony na rysunku planu symbolem  2 MW, U  I  3 MW, U;

2)   zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- obowiązuje usytuowanie  obiektów z uwzględnieniem linii zabudowy określonej na rysunku planu,

- obowiązują wysokie walory architektoniczne budynków w zakresie formy i materiałów wykończeniowych elewacji, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji, ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem formy i materiałów wykończeniowych,

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obowiązuje zakaz realizacji wolno stojących garaży i nakaz realizacji wbudowanych garaży i miejsc postojowych,

- dopuszcza się zachowanie istniejącego na działce 2/131 obiektu z możliwością przystosowania do funkcji usługowej i dopuszczeniem rozbudowy,

- dopuszcza się zachowanie istniejącej na działce 2/131 stacji LPG z możliwością jej modernizacji i rozbudowy,

- dopuszcza się usługi z zakresu handlu, gastronomii, zdrowia, administracji itp.

- obowiązuje zabezpieczenie miejsca pod murowaną, parterową stację transformatorową, place zabaw oraz boiska do gry w piłkę,

- obowiązuje zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącego uzbrojenia,

- obowiązuje zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej,

- wzdłuż ulicy Wojska Polskiego dopuszcza się lokalizację reklamy wielkoformatowej po uzgodnieniu projektu z właściwymi służbami Urzędu Miasta,

- dopuszcza się wyłącznie takie lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, które nie będą powodowały uciążliwości dla użytkowników mieszkań,

- obowiązuje pozostawienie pasa zieleni izolacyjnej szerokości minimum 3,0m od terenu garaży;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- obowiązuje zasada  utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej,

- dopuszcza się usługi o uciążliwości nie wykraczającej poza granice terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
na  obszarze objętym planem ochronie konserwatorskiej podlegają w zakresie architektury zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej przez właściwe  organy ochrony zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- nieprzekraczalne linie zabudowy określono na rysunku planu,

b)  obowiązująca  wysokość zabudowy:

-  mieszkaniowej wielorodzinnej do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, z dachami o nachyleniu połaci  20o - 45o ,

-  usługowej do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe z dachami o nachyleniu połaci 20o – 45o ; dopuszcza się obiekty wolno stojące lub w zabudowie szeregowej typu pawilonowego, w której dopuszcza się mieszkanie na drugiej kondygnacji budynku,

c)  obowiązująca wielkość powierzchni biologicznie czynnej:

-   dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  minimum 30% powierzchni terenu,

-   dla zabudowy usługowej minimum 20% powierzchni terenu,

d) obowiązujący wskaźnik miejsc postojowych:

-  dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 2 stanowiska na jedno mieszkanie nie wliczając w to wbudowanych garaży i miejsc postojowych,

-   dla   zabudowy  usługowej – 3 stanowiska dla 100 m2   powierzchni użytkowej  usług i 1 stanowisko dla jednego mieszkania,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni terenu;

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających ochronie: teren położony jest w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w której zabrania się:

- nieplanowanego wyrębu drzew,

- prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych,

c) lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów,

d) prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu;

8) szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych   planem miejscowym: dopuszcza się wtórny podział terenu i wprowadzenie dróg wewnętrznych;

9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: na warunkach określonych w pkt. 7;

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z ulicy Wojska Polskiego;

11)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej,

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących linii kablowych nn,

- zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnego źródła ciepła lub sieci miejskiej,

- zaopatrzenie w gaz – z sieci miejskiej,

- zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych istniejącymi i projektowanymi przewodami  telekomunikacyjnymi,

- gospodarka odpadami stałymi: wywóz odpadów, po ich wstępnej segregacji na miejskie wysypisko;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie określa się.

3. Symbol terenu KDX:

1) przeznaczenie terenu: teren komunikacji oznaczony symbolem KDX;

2) teren komunikacji  wewnętrznej o szerokości w liniach  rozgraniczających  5,0m;

3) w przekroju poprzecznym ciąg pieszo-jezdny.

4. Stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej płaty od wzrostu wartości nieruchomości  - 30%.

§ 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Józefa Chociszewskiego i Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu – załącznik graficzny nr 2 do uchwały:

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oznaczony symbolem U/MN;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- obowiązuje usytuowanie  obiektów z uwzględnieniem linii zabudowy określonej na rysunku planu,

- obowiązują wysokie walory architektoniczne budynków w zakresie formy i materiałów wykończeniowych elewacji, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji, ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem formy i materiałów wykończeniowych,

- dopuszcza   się zachowanie    istniejących   obiektów  z  możliwością ich rozbudowy,  modernizacji lub wymiany,

- obowiązuje zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej,

- obowiązuje nakaz uzgadniania z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego projektowanych obiektów budowlanych o całkowitej wysokości powyżej 105,0m n.p.m. oraz obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza,

- dopuszcza się lokalizację reklam po uzgodnieniu lokalizacji i projektu z właściwymi służbami Urzędu Miasta,

- dopuszcza się wyłącznie usługi o uciążliwości nie wykraczającej poza granice terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny;

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- obowiązuje zasada utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej,

- dopuszcza się wyłącznie usługi o uciążliwości nie wykraczającej poza granice terenu,  do którego inwestor ma tytuł prawny;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
na obszarze objętym planem ochronie konserwatorskiej podlegają w zakresie architektury zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej przez właściwe  organy ochrony zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- nieprzekraczalne linie zabudowy określono na rysunku planu,

- obowiązująca  wysokość zabudowy:

- mieszkaniowej jednorodzinnej do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, z dachami o nachyleniu połaci  20o - 45o,

-   usługowej do dwóch kondygnacji nadziemnych,

c) obowiązująca    wielkość    powierzchni     biologicznie    czynnej:    minimum    20%

powierzchni  terenu,

d) obowiązujący wskaźnik miejsc postojowych:

-  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 2 stanowiska nie wliczając  garaży,

-  dla zabudowy usługowej – 3 stanowiska dla 100 m2 powierzchni użytkowej usług,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni terenu;

7)	granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających  ochronie: nie dotyczy;

8)  szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: dopuszcza się wtórny podział terenu;

9)   szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: na warunkach określonych w pkt. 7;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z ulicy Józefa Chociszewskiego i Marii Skłodowskiej-Curie;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej,

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub do gruntu,

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących linii kablowych nn,

- zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnego źródła ciepła lub sieci  miejskiej,

- zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej lub ze źródeł indywidualnych,

- zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych istniejącymi i projektowanymi przewodami telekomunikacyjnymi,

- gospodarka odpadami stałymi: wywóz odpadów, po ich wstępnej segregacji na miejskie wysypisko;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie określa się;

13) stawka   procentowa   służąca   naliczeniu jednorazowej   opłaty od wzrostu wartości nieruchomości  - 30%.

§ 7.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Okrężna i Magazynowa w Inowrocławiu – załącznik graficzny nr 3 do uchwały:

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej  oznaczony symbolem U/M;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- obowiązuje usytuowanie  obiektów z uwzględnieniem linii zabudowy określonej na rysunku planu,

- obowiązują wysokie walory architektoniczne budynków w zakresie formy i materiałów wykończeniowych elewacji, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji, ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem formy i materiałów wykończeniowych,

- dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich rozbudowy, modernizacji lub wymiany,

- obowiązuje zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącego uzbrojenia,

- dopuszcza się lokalizację reklam po uzgodnieniu lokalizacji i projektu z właściwymi służbami Urzędu Miasta,

- wzdłuż ulicy Magazynowej obowiązuje pozostawienie pasa eksploatacyjnego ogólnodostępnego szerokości około 2m obustronnie od osi kolektora „A” o średnicy 500 mm;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- obowiązuje zasada utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej,

- uciążliwość usług nie może wykraczać poza granice, do których inwestor ma tytuł prawny;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
na  obszarze objętym planem ochronie konserwatorskiej podlegają w zakresie architektury zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej przez właściwe organy ochrony zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- nieprzekraczalne linie zabudowy określono na rysunku planu,

- obowiązująca  wysokość zabudowy nie może przekroczyć rzędnej 130 m npm,

c) obowiązująca wielkość powierzchni biologicznie czynnej: minimum 20%   powierzchni terenu,

d)  obowiązujący wskaźnik miejsc postojowych:

- dla zabudowy mieszkaniowej minimum 1 stanowisko na 1 mieszkanie nie wliczając  garaży,

-  dla zabudowy usługowej – 3 stanowiska dla 100 m2 powierzchni użytkowej usług,

e)  maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni terenu;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających ochronie:

teren położony jest: w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej obszar zawierający znaczną lecz nie dominującą część elementów historycznych ukształtowania struktury przestrzennej o wartościach kulturowych oraz w strefie „W” ochrony archeologicznej, w których obowiązuje:

a)  uzgadnianie z właściwymi organami ochrony zabytków remontów, modernizacji, adaptacji obiektów zabytkowych, uzupełnień zabudowy, wprowadzania małych form architektonicznych, lokalizacji nowych obiektów, korekt układu przestrzennego, oświetlenia ulic i iluminacji obiektów zabytkowych, wprowadzania elementów reklamy wizualnej, prac ziemnych w zakresie ochrony archeologicznej,

b)  wszelkie działania inwestycyjno-budowlane na terenach objętych strefami ochrony    konserwatorskiej podlegają uzgodnieniu z właściwymi organami ochrony zabytków, a roboty ziemne ścisłemu nadzorowi archeologicznemu,

c)	wymagane jest zapewnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi i uzgodnienie projektu w zakresie ochrony archeologicznej z właściwymi organami ochrony zabytków;

8) szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych  planem miejscowym: dopuszcza się wtórny podział terenu;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: na warunkach określonych w pkt. 7;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z ulicy Magazynowej i Okrężnej;

11)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej,

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub do gruntu,

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących linii kablowych nn,

- zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnego źródła ciepła lub sieci miejskiej,

- zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej lub źródeł indywidualnych,

- zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych istniejącymi i projektowanymi przewodami telekomunikacyjnymi,

- gospodarka odpadami stałymi: wywóz odpadów, po ich wstępnej segregacji na miejskie wysypisko;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie określa się;

13) stawka   procentowa   służąca   naliczeniu jednorazowej   opłaty od wzrostu  wartości nieruchomości  - 30%.

§ 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Szybowcowej w Inowrocławiu – załącznik graficzny nr 4 do uchwały:

1) przeznaczenie terenu: teren usług oznaczony symbolem U;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- obowiązują wysokie walory architektoniczne budynków w zakresie formy i materiałów wykończeniowych elewacji, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji, ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem formy i materiałów wykończeniowych,

- dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów bez  możliwości ich rozbudowy w poziomie terenu, z możliwością nadbudowy, modernizacji lub wymiany,

- obowiązuje nakaz uzgadniania z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego projektowanych obiektów budowlanych o całkowitej wysokości powyżej 105,0 m npm oraz obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza,

- dopuszcza się lokalizację reklam po uzgodnieniu lokalizacji i projektu z właściwymi służbami Urzędu Miasta,

- z uwagi na przebiegające przez teren sieci uzbrojenia podziemnego obowiązuje zakaz grodzenia terenu, teren musi pozostać ogólnodostępny;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- obowiązuje zasada  utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w  formie powierzchni biologicznie czynnej,

- uciążliwość usług nie może wykraczać poza granice, do których inwestor ma  tytuł

prawny;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
na  obszarze objętym planem ochronie konserwatorskiej podlegają w zakresie architektury zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej przez właściwe organy ochrony zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
  nie określa się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- obowiązująca  wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych, z dachem o nachyleniu połaci  20o - 45o z poddaszem użytkowym; na drugiej kondygnacji dopuszcza się mieszkanie; obowiązuje wspólna koncepcja architektoniczna dla wszystkich obiektów,

- obowiązująca wielkość powierzchni biologicznie czynnej: minimum 20% powierzchni terenu,

- obowiązujący wskaźnik miejsc postojowych:

- minimum 1 stanowisko dla mieszkania,

- 3 stanowiska dla 100 m2 powierzchni użytkowej usług,

d)  obowiązuje budowa miejsc parkingowych przez użytkowników pawilonów;

7)	granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających  ochronie: nie dotyczy;

8) szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: zakaz wtórnego podziału terenu;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: na warunkach określonych w pkt. 7;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji: obsługa komunikacyjna  terenu z ulicy Szybowcowej;

11)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej,

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub do gruntu,

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących linii kablowych nn,

- zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnego źródła ciepła,

- zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej lub źródeł indywidualnych,

- zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych istniejącymi i projektowanymi przewodami telekomunikacyjnymi,

- gospodarka odpadami stałymi: wywóz odpadów, po ich wstępnej segregacji na miejskie wysypisko;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie określa się;

13) stawka   procentowa   służąca   naliczeniu jednorazowej   opłaty od wzrostu wartości nieruchomości  - 30%.

§ 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Lucjana Grabskiego i Dubienka w Inowrocławiu – załącznik graficzny nr 5 do uchwały.

1. Symbol terenu  1 MW:

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony symbolem 1 MW;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- obowiązują wysokie  walory architektoniczne budynków w zakresie formy i materiałów wykończeniowych elewacji, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji, ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem formy i materiałów wykończeniowych,

- dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów bez  możliwości ich rozbudowy, z możliwością  modernizacji lub wymiany; dopuszcza się rozbudowę budynku przy 
ul. Dworcowej 71 o klatkę schodową ewakuacyjną oraz podjazd dla niepełnosprawnych,

- wymagane jest zachowanie wartościowej zabudowy oficynowej, a likwidacja zabudowy bezwartościowej,

- dopuszcza się lokale użytkowe, w których prowadzona działalność nie będzie powodować uciążliwości dla użytkowników mieszkań,

- dopuszcza się lokalizację reklam po uzgodnieniu lokalizacji i projektu z właściwymi służbami Urzędu Miasta;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązuje zasada utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
na  obszarze objętym planem ochronie konserwatorskiej podlegają w zakresie architektury zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej przez właściwe organy ochrony zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

obowiązująca  wysokość zabudowy w przypadku jej wymiany nie przekraczająca obecnej wysokości budynków oraz 130 m npm;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających  ochronie: teren położony jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej obszar zawierający znaczną lecz nie dominującą część elementów historycznych ukształtowania struktury przestrzennej o wartościach kulturowych oraz w strefie „W”  ochrony archeologicznej, w których obowiązuje:

a)	uzgadnianie z właściwymi organami ochrony zabytków remontów, modernizacji, adaptacji obiektów zabytkowych, uzupełnień zabudowy, wprowadzania małych form architektonicznych, lokalizacji nowych obiektów, korekt układu przestrzennego, oświetlenia ulic i iluminacji obiektów zabytkowych, wprowadzania elementów reklamy wizualnej, prac ziemnych w zakresie ochrony archeologicznej,

b)	wszelkie działania inwestycyjno-budowlane na terenach objętych strefami ochrony konserwatorskiej podlegają uzgodnieniu z właściwymi organami  ochrony zabytków, a roboty ziemne ścisłemu nadzorowi archeologicznemu,

c)	wymagane jest zapewnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi i uzgodnienie projektu w zakresie ochrony archeologicznej z właściwymi organami ochrony zabytków,

8) szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych  planem miejscowym: zakaz wtórnego podziału terenu;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich  użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: na warunkach określonych w pkt. 7;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji: obsługa komunikacyjna  terenu z ulicy Lucjana Grabskiego i Dubienka;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej,

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub do gruntu,

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących linii kablowych nn,

- zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnego źródła ciepła lub z sieci miejskiej,

- zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej lub źródeł indywidualnych,

- zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych istniejącymi i projektowanymi przewodami telekomunikacyjnymi,

- gospodarka odpadami stałymi: wywóz odpadów, po ich wstępnej segregacji na miejskie wysypisko;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie określa się;

13) stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości  - 30%.

2. Symbol terenu  2 E:

1)   przeznaczenie terenu: teren elektroenergetyki oznaczony symbolem  2 E;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: dopuszcza się zachowanie istniejącego obiektu i urządzeń z możliwością ich rozbudowy, modernizacji lub wymiany;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązuje zasada utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
na  obszarze objętym planem ochronie konserwatorskiej podlegają w zakresie architektury zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej przez właściwe  organy ochrony zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie określa się;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających  ochronie: teren położony jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej obszar zawierający znaczną, lecz nie dominującą część elementów historycznych  ukształtowania struktury przestrzennej o wartościach kulturowych oraz w strefie „W”  ochrony archeologicznej, w których obowiązuje:

a)	uzgadnianie z właściwymi organami ochrony zabytków remontów, modernizacji, adaptacji obiektów zabytkowych, uzupełnień zabudowy, wprowadzania małych form architektonicznych, lokalizacji nowych obiektów, korekt układu przestrzennego, oświetlenia ulic i iluminacji obiektów zabytkowych, wprowadzania elementów reklamy wizualnej, prac ziemnych w zakresie ochrony archeologicznej,

b)	wszelkie działania inwestycyjno-budowlane na terenach objętych strefami ochrony konserwatorskiej podlegają uzgodnieniu z właściwymi organami ochrony zabytków, a roboty ziemne ścisłemu nadzorowi archeologicznemu,

c)	wymagane jest zapewnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi i uzgodnienie projektu w zakresie ochrony archeologicznej z właściwymi organami ochrony zabytków;

8) szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych  planem  miejscowym: zakaz wtórnego podziału terenu;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: na warunkach określonych w pkt. 7;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji: obsługa komunikacyjna  terenu z ulicy Dubienka;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 
nie ustala się;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie określa się;

13) stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości  - 30%.

§ 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Miechowickiej w Inowrocławiu – załącznik graficzny nr 6 do uchwały.

1. Symbol terenu   1 WZ:

1) przeznaczenie terenu: teren urządzeń zaopatrzenia w wodę oznaczony symbolem 
1 WZ;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów i urządzeń z możliwością ich  rozbudowy, modernizacji lub wymiany, poszukiwanie oraz wydobywanie wód   mineralnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązuje zasada utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
na  obszarze objętym planem ochronie konserwatorskiej podlegają w zakresie  architektury zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej przez właściwe  organy ochrony zabytków;

5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
nie określa się;

7)	granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających ochronie: teren położony jest w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w której zabrania się:

- nieplanowanego wyrębu drzew,

- prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych,

c)   lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów,

d) prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu;

8) szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: zakaz wtórnego podziału terenu;

9)   szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: na warunkach określonych w pkt. 7;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z ulicy Miechowickiej;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 
 nie ustala się;

12)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie określa się.

2. Symbol terenu  2 MN/U i 3 MN/U:

  - przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oznaczony symbolem 2 MN/U i 3 MN/U;

  - zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- obowiązuje usytuowanie  obiektów z uwzględnieniem linii zabudowy określonej na rysunku planu,

- obowiązują wysokie walory architektoniczne budynków w zakresie formy i materiałów wykończeniowych elewacji, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji, ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem formy i materiałów wykończeniowych,

- obowiązuje zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej,

- dopuszcza się lokalizację reklam po uzgodnieniu lokalizacji i projektu z właściwymi służbami Urzędu Miasta;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- obowiązuje zasada utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w  formie powierzchni biologicznie czynnej,

- uciążliwość usług nie może wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
na  obszarze objętym planem ochronie konserwatorskiej podlegają w zakresie architektury zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej przez właściwe  organy ochrony zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy określono na rysunku planu,

b) obowiązująca  wysokość zabudowy:

- mieszkaniowej jednorodzinnej do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, z dachami o nachyleniu połaci  20o - 45o,

- usługowej do dwóch kondygnacji nadziemnych,

c) obowiązująca wielkość powierzchni biologicznie czynnej: minimum 20% powierzchni  terenu,

d) obowiązujący wskaźnik miejsc postojowych:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 2 stanowiska nie wliczając garaży,

- dla zabudowy usługowej – 3 stanowiska dla 100 m2 powierzchni użytkowej usług,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni terenu;

7)	granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających ochronie: teren położony jest w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w której zabrania się:

a)	nieplanowanego wyrębu drzew,

b)	prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych,

c)  	lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów,

d)	prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu;

8) szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: dopuszcza się wtórny podział terenu;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: na warunkach określonych w pkt. 7;

10) zasady modernizacji,   rozbudowy i   budowy  komunikacji: obsługa   komunikacyjna terenu z ulicy Miechowickiej;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej,

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub do gruntu,

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących linii kablowych nn,

- zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnego źródła ciepła lub sieci  miejskiej,

- zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej lub ze źródeł indywidualnych,

- zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych istniejącymi i projektowanymi przewodami telekomunikacyjnymi,

- gospodarka odpadami stałymi: wywóz odpadów, po ich wstępnej segregacji na miejskie wysypisko;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie określa się.

3. Symbol terenu  4 E:

1) przeznaczenie terenu: teren elektroenergetyki oznaczony symbolem  4 E;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: dopuszcza się zachowanie istniejącego obiektu i urządzeń z możliwością ich rozbudowy, modernizacji lub wymiany;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązuje zasada utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
na  obszarze objętym planem ochronie konserwatorskiej podlegają w zakresie architektury zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej przez właściwe  organy ochrony zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie określa się;

7)	granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających ochronie: teren położony jest w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w której zabrania się:

a)	nieplanowanego wyrębu drzew,

b)	prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych,

c)   lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów,

d) prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu;

8) szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych  planem miejscowym: zakaz wtórnego podziału terenu;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: na warunkach określonych w pkt. 7;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji: obsługa komunikacyjna  terenu z ulicy Miechowickiej;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: nie ustala się;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 
nie określa się.

4. Symbol terenu  KDX:

- przeznaczenie terenu: teren komunikacji oznaczony symbolem  KDX;

- droga wewnętrzna o szerokości w liniach rozgraniczających 5,0m;

- w przekroju poprzecznym droga pieszo-jezdna.

5. Stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości  - 30%.

§ 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Jacewskiej w Inowrocławiu – załącznik graficzny nr 7 do uchwały:

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy  mieszkaniowej  oznaczony symbolem  M;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- obowiązuje usytuowanie  obiektów z uwzględnieniem linii zabudowy określonej na rysunku planu,

- dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną,

- obowiązują wysokie walory architektoniczne budynków w zakresie formy i materiałów wykończeniowych elewacji, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji, ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem formy i materiałów wykończeniowych,

- dopuszcza się wbudowane usługi  nie powodujące uciążliwości dla mieszkańców;

3) zasady     ochrony    środowiska,   przyrody  i  krajobrazu     kulturowego: obowiązuje zasada

utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

na  obszarze objętym planem ochronie konserwatorskiej podlegają w zakresie architektury zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej przez właściwe  organy ochrony zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- nieprzekraczalne linie zabudowy określono na rysunku planu,

- obowiązująca  wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych, z dachem o nachyleniu połaci  20o - 45o z dopuszczeniem poddasza użytkowego;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających  ochronie:

teren położony jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej obszar zawierający znaczną lecz nie dominującą część elementów historycznych ukształtowania struktury przestrzennej o wartościach kulturowych oraz w strefie „W”  ochrony archeologicznej, w których obowiązuje:

a)	uzgadnianie z właściwymi organami ochrony zabytków remontów, modernizacji, adaptacji obiektów zabytkowych, uzupełnień zabudowy, wprowadzania małych form architektonicznych, lokalizacji nowych obiektów, korekt układu przestrzennego, oświetlenia ulic i iluminacji obiektów zabytkowych, wprowadzania elementów reklamy wizualnej, prac ziemnych w zakresie ochrony archeologicznej,

b)	wszelkie działania inwestycyjno-budowlane na terenach objętych strefami ochrony konserwatorskiej podlegają uzgodnieniu z właściwymi organami ochrony zabytków, a roboty ziemne ścisłemu nadzorowi archeologicznemu,

c)	wymagane jest zapewnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi i uzgodnienie projektu w zakresie ochrony archeologicznej z właściwymi organami ochrony zabytków;

8) szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych planem  miejscowym: zakaz wtórnego podziału terenu;

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: na warunkach określonych w pkt. 7;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z ulicy Jacewskiej;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej,

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub do gruntu,

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących linii kablowych nn,

- zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnego źródła ciepła lub sieci  miejskiej,

- zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej lub źródeł indywidualnych,

- zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych istniejącymi i projektowanymi   przewodami telekomunikacyjnymi,

- gospodarka odpadami stałymi: wywóz odpadów, po ich wstępnej segregacji na miejskie wysypisko;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:       nie określa się;

13) stawka   procentowa   służąca   naliczeniu jednorazowej   opłaty od wzrostu wartości  nieruchomości  - 30%.

§ 12.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Solankowa i Stanisława Staszica w Inowrocławiu -  załącznik graficzny nr 8 do uchwały:

1) przeznaczenie terenu: usługi oznaczone na rysunku planu symbolem U – dopuszcza się usługi administracji, bankowości, zdrowia, oświaty, nauki, handlu itp.;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

  - obowiązuje usytuowanie  obiektów z uwzględnieniem linii zabudowy określonej na rysunku planu,

  - obowiązują wysokie walory architektoniczne budynków w zakresie formy i materiałów wykończeniowych elewacji, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji, ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem formy i materiałów wykończeniowych,

  - dopuszcza się zachowanie z możliwością rozbudowy  i modernizacji budynku zlokalizowanego na działce nr  27/3,

  - ustala się likwidację budynku zlokalizowanego na działce nr 27/4,

  - dopuszcza się jedno wbudowane mieszkanie;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

    - obowiązuje zasada utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej,

    - uciążliwość usług nie może wykraczać poza granice, do którego inwestor ma tytuł prawny;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: na obszarze objętym planem ochronie konserwatorskiej podlegają w zakresie architektury zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej przez właściwe organy ochrony zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- obowiązujące linie zabudowy w liniach rozgraniczających ulic: Stanisława  Staszica 
i Solankowej,

- wysokość zabudowy nie przekraczająca  wysokości budynku na działce nr 27/3;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających ochronie: teren położony jest w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wyznaczonej dla obszarów szczególnie wartościowych, do bezwzględnego zachowania oraz w strefie „W” ochrony archeologicznej, w których obowiązuje:

a)	uzgadnianie z właściwymi organami ochrony zabytków wszelkiej działalności inwestycyjnej w tym: zmian sposobów użytkowania, remontów, modernizacji, adaptacji, uzupełnień zabudowy, zdobienia brył architektonicznych (kolorystyka, detal), wprowadzania małych form architektonicznych, wprowadzania elementów reklamy wizualnej, iluminacji obiektów zabytkowych, prac ziemnych,

b)	wszelkie działania inwestycyjno-budowlane na terenach objętych strefami    ochrony konserwatorskiej podlegają uzgodnieniu z właściwymi organami ochrony zabytków, a roboty ziemne ścisłemu nadzorowi archeologicznemu,

c)	obowiązuje uzgodnienie projektu budowlanego z właściwymi organami ochrony zabytków;

8) szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

a) ustala się zakaz wtórnych podziałów działek;

b) dopuszcza się scalenie działek objętych planem;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 7;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji:

- obsługa komunikacyjna terenu z ulicy Solankowej i Stanisława Staszica,

- obsługa komunikacyjna z drogi krajowej wyłącznie istniejącym zjazdem,

- zakaz lokalizacji nowych zjazdów oraz zmiany charakteru istniejącego zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej,

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub do gruntu,

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących linii kablowych nn,

- zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnego źródła ciepła lub sieci miejskiej,

- zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych istniejącymi i projektowanymi przewodami telekomunikacyjnymi,

- gospodarka odpadami stałymi: wywóz odpadów, po ich wstępnej segregacji na miejskie wysypisko;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

nie określa się;

13) stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości  - 30%.

§ 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Solankowa i 6 Stycznia w Inowrocławiu – załącznik graficzny nr 9 do uchwały:

1)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi oznaczone na rysunku planu  symbolem MW,U;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- obowiązuje usytuowanie  obiektów z uwzględnieniem linii zabudowy określonej na rysunku planu,

- obowiązują wysokie walory architektoniczne budynków w zakresie formy i materiałów wykończeniowych elewacji, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem formy i materiałów wykończeniowych,

- dopuszcza się zachowanie z możliwością remontów i modernizacji, bez możliwości rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych na obszarze objętym planem,

- ustala się likwidację, do czasu zużycia technicznego, bez możliwości modernizacji pawilonu zlokalizowanego na działce nr 247/2,

- dopuszcza się na działce nr 536 nową zabudowę, dobudowaną do adaptowanego budynku na działce nr 247/2 objętego ochroną konserwatorską, w celu uporządkowania architektoniczno-urbanistycznego kwartału pierzei ul. Stanisława Staszica. Nowa zabudowa  nowoczesna w formie,  nawiązująca do otoczenia skalą i wielkością podziałów elewacyjnych, bez historyzujących detali, eksponująca na zasadzie kontrastu zabudowę pozostającą pod ochroną konserwatorską; w rozwiązaniach elewacyjnych obowiązuje stosowanie  gładkich faktur typu szkło refleksyjne do 60% powierzchni elewacji, okładziny  aluminiowe w połączeniu z materiałami tradycyjnymi (cegła dachówka, tynki szlachetne, kamień),

- dopuszcza się wymianę budynku zlokalizowanego na działkach nr 252/3 i 252/4 na budynek o architekturze i funkcji jak w punkcie 2, lit. e,

- dopuszcza się lokale użytkowe dla  usług nie powodujących uciążliwości dla użytkowników mieszkań;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązuje zasada  utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: na obszarze objętym planem ochronie konserwatorskiej podlegają w zakresie architektury zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej przez właściwe organy ochrony zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy określone na rysunku planu;

b) wysokość nowej zabudowy nie przekraczająca wysokości budynku na działce 247/2;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających ochronie:

teren położony jest w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wyznaczonej dla obszarów  szczególnie  wartościowych, do bezwzględnego zachowania oraz w strefie „W” ochrony archeologicznej, w których obowiązuje:

a)	uzgadnianie z właściwymi organami ochrony zabytków wszelkiej działalności inwestycyjnej w tym: zmian sposobów użytkowania, remontów, modernizacji, adaptacji, uzupełnień zabudowy, zdobienia brył architektonicznych  (kolorystyka, detal), wprowadzania małych form architektonicznych, wprowadzania elementów reklamy wizualnej, iluminacji obiektów zabytkowych, prac ziemnych,

b)	wszelkie działania inwestycyjno-budowlane na terenach objętych strefami ochrony konserwatorskiej podlegają uzgodnieniu z właściwymi organami ochrony zabytków i wymagają przeprowadzenia kompleksowych badań archeologicznych wyprzedzających prace budowlane,

c)	obowiązuje uzgodnienie projektu budowlanego z właściwymi organami ochrony zabytków;

8) szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych planem  miejscowym:

a) ustala się zakaz wtórnych podziałów działek,

b) dopuszcza się scalanie działek objętych planem;

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w  tym zakaz zabudowy: zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 7;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z ulicy Solankowej i 6 Stycznia;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej,

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub do gruntu,

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących linii kablowych nn,

- zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnego źródła ciepła lub sieci miejskiej,

- zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej lub źródeł indywidualnych,

- zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych istniejącymi i projektowanymi przewodami telekomunikacyjnymi,

- gospodarka odpadami stałymi: wywóz odpadów, po ich wstępnej segregacji na miejskie wysypisko;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

nie określa się;

13) stawka   procentowa   służąca   naliczeniu jednorazowej   opłaty od wzrostu wartości nieruchomości  - 30%.

§ 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Poznańskiej, Świętokrzyskiej i Bolesława Jaśkowskiego w Inowrocławiu – załącznik graficzny nr 10 do uchwały.

1.  Symbol terenu  MW, U:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi oznaczone na rysunku planu symbolem MW, U;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- obowiązuje usytuowanie  obiektów z uwzględnieniem linii zabudowy określonej na rysunku planu,

- obowiązują wysokie walory architektoniczne budynków w zakresie formy i materiałów wykończeniowych elewacji, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem formy i materiałów wykończeniowych,

- dopuszcza się zachowanie z możliwością modernizacji, rozbudowy oraz wymiany istniejących budynków  na obszarze objętym planem,

- w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych dopuszcza się wbudowane lokale użytkowe nie powodujące uciążliwości dla mieszkańców;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- obowiązuje zasada utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej,

- usługi nieuciążliwe; uciążliwość usług nie może wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

na obszarze objętym planem ochronie konserwatorskiej podlegają w zakresie architektury zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej przez właściwe organy ochrony zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- linie zabudowy określono na rysunku planu,

- wysokość nowej zabudowy do 2-ch kondygnacji naziemnych,

- obowiązujący wskaźnik miejsc postojowych: 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny i 3 miejsca na 100 m2 powierzchni usług;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających ochronie:      teren położony jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej obszar zawierający znaczną lecz nie dominującą część elementów historycznych ukształtowania struktury przestrzennej o wartościach kulturowych oraz w strefie „W”  ochrony archeologicznej, w których obowiązuje:

a)	uzgadnianie z właściwymi organami ochrony zabytków remontów, modernizacji, adaptacji obiektów zabytkowych, uzupełnień zabudowy, wprowadzania małych form architektonicznych, lokalizacji nowych obiektów, korekt układu przestrzennego, oświetlenia ulic i iluminacji obiektów zabytkowych, wprowadzania elementów reklamy wizualnej, prac ziemnych w zakresie ochrony archeologicznej,

b)	wszelkie działania inwestycyjno-budowlane na terenach objętych strefami ochrony konserwatorskiej podlegają uzgodnieniu z właściwymi organami ochrony  zabytków, a roboty ziemne ścisłemu nadzorowi archeologicznemu,

c)	wymagane jest zapewnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi i uzgodnienie projektu w zakresie ochrony archeologicznej z właściwymi organami ochrony zabytków;

8) szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

- dopuszcza się wtórny podział działek w uzgodnieniu ze służbami ochrony zabytków,

- dopuszcza się scalanie działek objętych planem;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z warunkami określonymi w pkt 7;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z ulicy Świętokrzyskiej, Poznańskiej i Bolesława Jaśkowskiego;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej,

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub do gruntu,

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących linii kablowych nn,

- zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnego źródła ciepła lub sieci miejskiej

- zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych istniejącymi i projektowanymi przewodami telekomunikacyjnymi,

- gospodarka odpadami stałymi: wywóz odpadów, po ich wstępnej segregacji na miejskie wysypisko;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie  określa się.

2. Symbol terenu  KDZ:

1)   przeznaczenie terenu: komunikacja oznaczona na rysunku planu symbolem KDZ;

2) droga powiatowa w klasie zbiorczej o szerokości w liniach rozgraniczających 
 17,0 – 25,0 m;

3)  w przekroju poprzecznym – droga jednojezdniowa, dwupasowa z dwustronnym chodnikiem;

4)  teren w liniach rozgraniczających drogi przeznaczony jest do ruchu i postoju  pojazdów, ruchu pieszych, ścieżek rowerowych, lokalizacji infrastruktury technicznej, lokalizacji zatok autobusowych;

5)  dopuszcza się zachowanie, remonty i rozbudowę istniejących oraz realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. stawka   procentowa   służąca   naliczeniu jednorazowej   opłaty od wzrostu wartości nieruchomości  - 30%.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 15.   Tracą moc:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Rąbińskiej przyjęty uchwałą nr XXVI/355/2000 Rady Miejskiej  Inowrocławia z dnia 25 września 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 21, poz. Poz. 306) w zakresie § 5 niniejszej uchwały;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenu położonego w obrębie ulic: Jacewskiej, Toruńskiej, Józefa Chociszewskiego i Marii Skłodowskiej- Curie przyjęty uchwałą nr XLIX/688/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 września   2002 r.   (Dz. Urz.  Woj. Kujawsko – Pomorskiego  Nr  123,  poz.  2480) w zakresie § 6 niniejszej uchwały;

- miejscowy plan zagospodarowania w obrębie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Magazynowej, Dworcowej, Ks. Piotra Wawrzyniaka, Generała Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej i Ignacego Daszyńskiego przyjęty uchwałą nr XLIX/687/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 129, poz. 2540) w zakresie § 7 i § 9 niniejszej uchwały;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenu położonego w obrębie ulic: Orłowskiej, Karola Marcinkowskiego, Młyńskiej, Toruńskiej, Stare Miasto, Szybowcowej, Lotniczej, Zamkniętej, Powstańca Kwiatkowskiego, Bartka Nowaka, Piotra Bartoszcze, Rodu Czaplów, Kazimierza Burzyńskiego i Stanisława Szenica przyjęty uchwałą nr XXXIII/426/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23  lutego 2001 . (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 1, poz. 3) w   zakresie § 8 	niniejszej uchwały;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenu położonego w obrębie ulic: Poznańskiej, Szymborskiej, Miechowickiej, Różanej, Ewy Szelburg-Zarembiny, Marii Kownackiej, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Marcina Szancera i Kornela Makuszyńskiego przyjęty uchwałą nr XIX/259/00 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2000 r. (Dz. Urz. Woj.  Kujawsko – Pomorskiego  Nr 67, poz. 534) w zakresie §10  niniejszej uchwały;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenu położonego w obrębie ulic: Cegielnej, Św. Ducha, Biskupa Antoniego Laubitza, Średniej, Andrzeja i Marulewskiej przyjęty uchwałą nr XXVI/336/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia  26  listopada 2004 r. (Dz. Urz. Woj.  Kujawsko – Pomorskiego  Nr 5, poz. 84) w zakresie § 11 niniejszej uchwały;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren w obrębie ulic: al. Mikołaja Kopernika, Prezydenta Franklina Roosevelta, al. Niepodległości, Miechowickiej, Poznańskiej, Górniczej, Szymborskiej, Andrzeja, Św. Ducha, Średniej, Biskupa Antoniego Laubitza, Dworcowej przyjętego uchwałą nr VII/89/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego  Nr 51, poz. 447) ) w zakresie § 12,  § 13 i § 14 niniejszej uchwały.

§ 16.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –

Pomorskiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia.

§ 17. Uchwała wchodzi w   życie po    upływie 30 dni od    dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXVI/368/2008

RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 26 listopada 2008 r.

Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Inowrocławia opracowane zostały zgodnie z uchwałami o przystąpieniu do ich sporządzenia.

Wymienione uchwały rozpoczęły tryb formalno-prawny planów określony w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717           ze zm.).

Po uzyskaniu przewidzianych ustawą uzgodnień i opinii projekty planów zostały wyłożone         do publicznego wglądu, w trakcie którego zorganizowano publiczną dyskusję nad przyjętymi         w projektach planów ustaleniami.  Do projektów planów  złożono kilka uwag, z czego część została uwzględniona.  Tryb formalno-prawny planów został wyczerpany i plany przekazuje się do uchwalenia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), plan miejscowy uchwala rada gminy                     po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie  o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu oraz sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,               oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.

Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane (art. 27 ww. ustawy).

Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski