UCHWAŁA  NR VIII/118/2007

##### RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia  20 czerwca 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia dla terenu w rejonie  Inowrocławskich Zakładów Chemicznych „SODA MĄTWY” S.A. - Nr  I

# Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                          i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr  80, poz. 717,   z 2004 r.  Nr  6   poz. 41  i   Nr   141,

poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz. 1635), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia, przyjętym uchwałą nr VI/73/99 Rady Miejskiej  Inowrocławia  z dnia 26 lutego 1999 r.,  uchwala się, co następuje:

# § 1. 1. Uchwala  się    miejscowy    plan     zagospodarowania     przestrzennego     Miasta  Inowrocławia  dla  trenu  w rejonie   Inowrocławskich  Zakładów   Chemicznych  „Soda Mątwy”   S.A. –  Nr I.

2. Integralną  częścią  planu  jest  rysunek  planu  w skali  1:2000,  stanowiący  załącznik  graficzny (załącznik nr 1) do uchwały.

§ 2. Plan obejmuje teren  w  rejonie  Inowrocławskich  Zakładów   Chemicznych,  między ulicami,   Poznańską,    Bagienną    i    Notecią   w   Inowrocławiu,   w    granicach    określonych    w  załączniku,  o którym mowa  w § 1 ust. 2.

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są:

- tereny  przemysłu, składów, urządzeń technologicznych i gospodarki ściekowo - odpadowej  oznaczone  na  rysunku   planu symbolem „ P”;

- tereny    gospodarki     wodno-ściekowej    i   usługowe    oznaczone    na    rysunku    planu            symbolem „P,U”;

- tereny  zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu  symbolem  „U”;

- tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem  „US”;

- tereny obiektów elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem  „E”;

- tereny dróg  publicznych,  oznaczone na rysunku planu symbolem  „ KD”;

- tereny dróg zakładowych wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem  „KDW”;

- tereny komunikacji wodnej, oznaczone na rysunku planu  symbolem  „KW”;

- tereny  zieleni izolacyjnej urządzonej, oznaczone na rysunku planu  symbolem  „ZP”;

- tereny  zieleni  izolacyjnej  z  możliwością  wprowadzenia   funkcji  rekreacyjno–sportowej,

oznaczone symbolem  „ZP,US”.

§ 4. Obowiązującymi  ustaleniami  planu  są następujące oznaczenia  graficzne  na rysunku planu:

- granica opracowania  równoważna  z granicą uchwalenia planu;

- linie rozgraniczające tereny o różnym  przeznaczeniu  i  różnych zasadach zagospodarowania

ściśle obowiązujące i  o przebiegu dopuszczonym do zmian;

- nieprzekraczalne linie zabudowy;

- granice   stref,   archeologicznej,   konserwatorskiej   i   strefy   kanalizacji  deszczowej   oraz obowiązujące wymiary.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

- uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

- planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały;

- rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

- nieprzekraczalnej   linii   zabudowy   –   należy    przez   to   rozumieć   teoretyczną   granicę

-       2       -

określoną na rysunku planu, poza którą zabrania się lokalizować obiektów kubaturowych,          a   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   dotyczy   zasadniczej   bryły   budynku  –  lica  ścian

zewnętrznych, natomiast zewnętrzne elementy budynku jak balkony, wykusze, schody zewnętrzne itp. mogą być sytuowane poza nią, bez prawa przekraczania linii rozgraniczającej;

- intensywności zabudowy  –   należy  przez  to rozumieć stosunek  powierzchni zabudowy do powierzchni terenu;

- ustawie  –  należy   przez   to   rozumieć  ustawę   z  dnia  27  marca  2003 r.  o   planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr  80,   poz. 717,   z  2004  r.  Nr  6,   poz.  41

i  Nr 141, poz. 1492,  z 2005 r. Nr 113, poz. 954  i  Nr  130, poz. 1087 oraz  z  2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz. 1635);

- Inowrocławskich   Zakładach   Chemicznych   lub   IZCh   –   należy   przez    to    rozumieć

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda Mątwy” S.A. w Inowrocławiu.

§ 6. Ustala się  następujące ogólne zasady  zagospodarowania  terenu planu w rejonie Inowrocławskich  Zakładów  Chemicznych  Nr I ,  wydzielonego liniami rozgraniczającymi,        w granicach  oznaczonych  na rysunku planu:

1)    przeznaczenie    terenu:     tereny      przemysłowo–składowe,     administracyjno–socjalne

i  sportowo-rekreacyjne,  tereny  zieleni  izolacyjnej,    zieleni  izolacyjnej   z  możliwością

wprowadzenia  funkcji   rekreacyjno–sportowej   oraz    dróg,   wymienione  w   § 3,  wraz

z  urządzeniami  i  instalacjami;

2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- podział wewnętrzny  terenów o  tym samym przeznaczeniu według zasad  określonych  na

rysunku planu  z możliwością przesunięcia linii proponowanego podziału w przypadkach uzasadnionych projektem zagospodarowania działki,

- podział terenów liniami rozgraniczającymi  o  różnym przeznaczeniu  i  różnych  zasadach

zagospodarowania ściśle obowiązujące i o przebiegu dopuszczonym do zmian,

c)  dla  nowych   obiektów   wymagane    zachowanie    nieprzekraczalnych    linii   zabudowy

określonej na rysunku planu,

d)  odległość linii  zabudowy od  terenów kolejowych  10,0 m,  z  tym  że  odległość ta od  osi

skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20,0 m,  a od drzew i krzewów 15,0 m,      natomiast linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 01 KD – min.  25,0 m,                  a  odległość   linii   zabudowy   od   terenu   ulicy   wynosi  6,0 m,  z  tym, że  odległość  od

zewnętrznej krawędzi jezdni nie może być mniejsza niż 10,0 m,

e)   tereny oznaczone symbolami  18 P,  19 P, 24 P, 25 P  i  36 P, oraz przyległe do nich części

terenów  oznaczone   symbolem   39 ZP,  w   perspektywie,    za    zgodą   Inowrocławskich

Zakładów  Chemicznych,  mogą   być   przyłączone   do   sąsiedniego   Zakładu   Utylizacji

Odpadów Komunalnych;

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a)  uciążliwość  prowadzonej  działalności  nie  może  wykraczać  poza granicę terenu zakładu,

b)  należy  wykonać  zadrzewienie  i  zazielenienie obwałowań,  a  po zakończeniu eksploatacji

poszczególnych  osadników, teren   winien  być zrekultywowany lub wykorzystany  na  inne

cele zgodnie z przepisami szczególnymi,

c)  w  części   przemysłowo-składowej   na   terenach   nie   zajętych   pod    obiekty   niezbędne

do  funkcjonowania  zakładu, należy  urządzić  zieleń  niską  - trawniki,  kwietniki  i  krzewy

niskie;   zieleń  ta wraz z zielenią towarzyszącą, zielenią obwałowań  i terenem biologicznie

czynnym winna zajmować przynajmniej  25 % terenu objętego planem,

d) stawy,  zbiorniki   odkryte  i   wszelkie  obiekty   gospodarki   wodno-ściekowej  winny  być

zabezpieczone przed przenikaniem zawartości płynnych do środowiska gruntowo–wodnego,

e) zakład winien stosować technologie zapewniające ograniczenie szkodliwości i uciążliwości

dla otoczenia;

- zasady  ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a) strefa  „W”  ochrony    archeologicznej   obejmuje   obszar    rozpoznanego   w   trakcie   badań

-       3       -

powierzchniowych stanowiska  archeologicznego,   wymagane  jest   przeprowadzenie   przez

inwestora,  wyprzedzających  prace  budowlane,  archeologicznych   badań   ratowniczych  na

obszarze strefy „W” oraz  uzgodnienie projektu budowlanego z właściwym organem  ochrony

zabytków,

b) w przypadku  natrafienia  w  trakcie prac ziemnych na  obiekty   zabytkowe, prace  należy

wstrzymać  i  o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków,

c)  na   terenie  objętym   strefą   konserwatorską   „B”,   wszelka    działalność   inwestycyjna

i  remontowo–rozbiórkowa  budynków i terenu w uzgodnieniu z właściwym organem ochrony zabytków;

- wymagania    wynikające    z   potrzeb   kształtowania   przestrzeni   publicznej  -  w  pasie

drogowym  poza urządzeniami  technicznymi  związanymi  z utrzymaniem  i obsługą ruchu,

istnieje  możliwość lokalizacji  słupów  oświetleniowych,  nośników   reklamowych,   wiat

przystanków autobusowych i małych  parterowych  kiosków  handlowych,  o   powierzchni

zabudowy  do  6,0 m2    pod    warunkiem   zachowania   bezpieczeństwa  i widoczności  na

jezdniach,  po  uzgodnieniu  i  na  warunkach  gestora  drogi.

6)  parametry  i  wskaźniki   kształtowania  zabudowy  oraz   zagospodarowania  terenu, w  tym

linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a)  dopuszcza    się   adaptację    istniejących    budynków    związanych   z    funkcją  zakładu,

b) nowe  obiekty  należy    lokalizować  z  zachowaniem   nieprzekraczalnych  linii  zabudowy

określonych na rysunku planu,

c) wysokość   obiektów   do  55,0 m  n.p.t.  liczona    do  najwyższego  punktu  dachu,  lecz  ze

względów technologicznych, w uzasadnionych przypadkach, wysokość ta może ulec zmianie

(wszelkie  obiekty  o  wysokości  równej  lub  większej  niż  100,0 m  nad  poziomem terenu,

stanowią    przeszkody    lotnicze   i    muszą    być   uzgadniane    z    właściwym    organem

ds. lotnictwa  cywilnego,

- dachy  jedno lub wielospadowe  o spadku   do  – 70 %,

e)  współczynnik intensywności  zabudowy:

- dla  terenu  części   przemysłowej  –   do 70%,  dla   terenów  składowych   do  50%,   (ze

względów technologicznych współczynniki te mogą ulec zmianie),

-  dla terenów usługowych  do 35%,

-  dla terenów  sportu do 20%,

f) inne parametry i  wskaźniki  projektowanych  budynków   zgodnie  z  przyjętą  technologią,

i obowiązującymi przepisami,

g) budowa  obiektów   kubaturowych   winna   być   poprzedzona   odpowiednimi   badaniami

geologicznymi,

h) ze  względu   na   położenie   terenu    w   strefie   uzdrowiskowej   „C”,  należy   zachować

następujące wskaźniki terenów biologicznie czynnych:

- przemysł, składy, parkingi                                                     25%

- usługi z parkingami                                                                40%

- zieleń izolacyjna                                                                     80%

-  sport i rekreacja                                                                      60%

i) minimalna   wielkość   działki    600,0  m2   za   wyjątkiem  działek   istniejących   i   działek

oznaczonych  symbolami „E” –  zaleca się wyznaczyć granice  działek  prostopadłe  do  pasa

drogowego   z dopuszczeniem odchylenia do 100;

7) granice   i   sposoby   zagospodarowania  terenu   podlegających   ochronie,   ustalonych   na

podstawie  przepisów odrębnych,   w   tym   terenów   górniczych,   a także  narażonych  na

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- teren położony poza  terenami górniczymi,

- teren położony  poza terenem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi,

- teren położony poza terenem  zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;

8)  szczegółowe   zasady   i  warunki   scalania  i   podziału   nieruchomości   objętych   planem

miejscowym  - w ramach poszczególnych zakładów, według potrzeb  gestorów terenu,

-       4       -

9)  szczegółowe warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia  w  użytkowaniu,  w   tym

zakaz zabudowy:

- zakazuje się  wprowadzania funkcji mieszkaniowej,

- zakaz lokalizacji nowych obiektów  szkodliwych dla zdrowia i środowiska,

- zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami przeznaczenia terenu,

- przy  sprzedaży  działek,  dzierżawie  lub opracowaniu planu zagospodarowaniu terenu,

należy uwzględnić służebność  -  dostęp gestora do istniejących urządzeń infrastruktury

technicznej,

- prowadzona na  terenie  działalność musi  być zgodna  z  przepisami ustaw,                  w szczególności:  prawo ochrony   środowiska,   prawo  budowlane,  obowiązującymi   na   dzień   realizacji  zamierzenia inwestycyjnego,

10)    zasady   modernizacji,   rozbudowy  i   budowy  systemów  komunikacji  i  infrastruktury

technicznej:

a)   obsługa  komunikacyjna   zakładu  drogami   wewnętrznymi   „KDW”    (zakładowymi),

połączonymi  z  drogami  publicznymi  „KD”,  a   włączenia   komunikacyjne  za  zgodą

i na warunkach zarządcy drogi,

b)  zaopatrzenie w wodę z sieci komunalnej i przemysłowej  na warunkach gestora sieci,

c)  odprowadzenie  ścieków  komunalnych   do  miejskiej   sieci  lub  IZCh.   na warunkach

gestora sieci a odprowadzenie ścieków deszczowych kompleksowo z dróg, placów  oraz

parkingów do miejskiej sieci, po ich oczyszczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d)  zasady obsługi w zakresie  zaopatrzenia   w    energię     elektryczną:

- zasilanie terenów przemysłowych Inowrocławskich Zakładów Chemicznych                     z istniejących i projektowanych  urządzeń elektroenergetycznych, zasilanych z sieci  zakładowych  Soda Mątwy,

- zasilanie terenu produkcyjnego i magazynowego określonego symbolem 46 P,                  w przypadku  podziału tego terenu na działki i zagospodarowaniu ich przez kilku inwestorów z projektowanej linii niskiego napięcia, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej „Zasadnicza Szkoła Zawodowa”, zlokalizowanej na terenie określonym symbolem „48 E”;  w przypadku zapotrzebowania mocy większej niż      250 kW przez wszystkich inwestorów należy wybudować stację transformatorową słupową i zlokalizować ją  na terenie oznaczonym symbolem 44a ZP; zasilanie stacji     z linii „Tupadły”,

- zasilanie terenu produkcyjnego i magazynowego określonego symbolem 46 P w przypadku zagospodarowania go przez jednego inwestora z projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej , zlokalizowanej na działce tego inwestora,

- zasilanie terenu oznaczonego symbolem 46a P z linii kablowej niskiego napięcia, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej „Zasadnicza Szkoła Zawodowa”,

- zasilanie terenu oznaczonego symbolem 47 P z abonenckiej linii kablowej wyprowadzonej ze stacji ”Mątwy Przychodnia” (poza wschodnią granicą opracowania), względnie z sieci zakładowej Soda Mątwy na warunkach gestora tej sieci,

- ustala się utrzymanie przebiegów kablowych i napowietrznej linii  średniego napięcia, własności przedsiębiorstwa energetycznego, przebiegających przez wschodnią część opracowania planu;  ewentualna przebudowa kolidujących odcinków linii może być wykonana na warunkach technicznych gestora sieci,

- oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej,

e) zaopatrzenie  w  ciepło  z  miejskiej i  zakładowej  sieci   ciepłowniczej,  lub  z   własnych

źródeł  nie stwarzających uciążliwości dla środowiska;

- sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i  użytkowania  terenu  - do

czasu   zainwestowania  zgodnie  z  planem,  teren   winien   być  użytkowany  w  sposób

dotychczasowy.

- stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

-       5       -

§ 7.   Uchwala    się    ustalenia      szczegółowe     dotyczące     przeznaczenia  i  sposobu zagospodarowania    terenów    wydzielonych    na   rysunku   planu   liniami   rozgraniczającymi         i oznaczonych symbolami:

1 U – Teren  nieuciążliwych  usług  administracyjnych,  socjalnych i parkingów dla samochodów

osobowych  oznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:

1)  przeznaczenie  terenu – teren  administracji  zakładu  i   spółek   związanych  z   zakładem,

- związków pracowniczych, obiektów  socjalnych, parkingów, zieleni  izolacyjnej, urządzeń

- i instalacji   -   ustala   się   lokalizację   tych   obiektów   w  dowolnych   proporcjach   pod

- warunkiem zachowania   przepisów  szczególnych  dotyczących  wzajemnego   sąsiedztwa

- i  oddziaływania na siebie  poszczególnych funkcji;

2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a)  podział wewnętrzny  terenów o  tym samym przeznaczeniu według zasad   określonych  na

rysunku planu  z możliwością przesunięcia linii proponowanego podziału w przypadkach uzasadnionych projektem zagospodarowania działki,

b)  podział terenów liniami rozgraniczającymi  o  różnym  przeznaczeniu  i  różnych zasadach

zagospodarowania ściśle obowiązującymi  i  o przebiegu dopuszczonym do zmian,

c)  dla  nowych   obiektów   wymagane    zachowanie    nieprzekraczalnych    linii   zabudowy

określonej na rysunku planu,

d)  odległość linii  zabudowy od  terenów kolejowych  10,0 m ,  z  tym  że  odległość ta od  osi

skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20,0 m,  a od drzew i krzewów 15,0 m       natomiast  linia  zabudowy  od  zewnętrznej  krawędzi  jezdni  drogi 01 KD – min.  25,0 m,

a  odległość   linii   zabudowy   od   terenu   ulicy  wynosi  6,0 m.  z  tym  że  odległość  od

zewnętrznej krawędzi jezdni nie może być mniejsza niż 10,0 m;

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) uciążliwość prowadzonej  działalności nie może wykraczać poza granicę terenu zakładu,

b) obowiązuje spełnienie warunków bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  zgodnie z przepisami

odrębnymi;

- zasady ochrony dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz  dóbr  kultury  współczesnej  -

w przypadku natrafienia  w  trakcie prac  ziemnych   na  obiekty   zabytkowe,  prace  należy

wstrzymać  i  o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;

- wymagania    wynikające    z   potrzeb   kształtowania    przestrzeni    publicznej  -  nie ustala się ustaleń szczegółowych;

6)  parametry  i  wskaźniki   kształtowania   zabudowy   oraz   zagospodarowania terenu, w tym

linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a)  dopuszcza   się   adaptację   istniejących   budynków   związanych  z  funkcją  zakładu,

b) nowe  obiekty  należy    lokalizować  z  zachowaniem   nieprzekraczalnych  linii  zabudowy

określonych na rysunku planu,

c)  wysokość  zabudowy   do  30,0 m.  n.p.t.  liczona   do  najwyższego  punktu  dachu,

d)  dachy  jedno lub wielospadowe  o spadku   do  – 70 %,

e)  współczynnik intensywności  zabudowy do 35%,

f)  inne parametry i  wskaźniki  projektowanych  budynków   zgodnie  z   przyjętą  technologią,

i obowiązującymi przepisami,

g)  budowa  obiektów   kubaturowych   winna   być   poprzedzona   odpowiednimi   badaniami

geologicznymi,

h)  ze  względu   na   położenie   terenu   w  strefie   uzdrowiskowej   „C”,  należy  pozostawić

co   najmniej    40%   powierzchni     terenu     biologicznie    czynnego,    niezabudowanego

i nieutwardzonego  z zachowaniem i ochroną  istniejącej zieleni;

i)  miejsca postojowe samochodów osobowych w granicach działki według aktualnych potrzeb;

7)  granice   i   sposoby    zagospodarowania    terenów   podlegających    ochronie,   ustalonych

na podstawie  przepisów odrębnych, w  tym   terenów  górniczych,   a także  narażonych  na

niebezpieczeństwo   powodzi  oraz   zagrożonych  osuwaniem  się  mas  ziemnych  –  teren

położony jest poza terenami zagrożonymi;

-       6       -

8)  szczegółowe   zasady  i   warunki    scalania   i   podziału  nieruchomości   objętych   planem

miejscowym  - według aktualnych potrzeb;

- szczegółowe  warunki  zagospodarowania  terenu oraz ograniczenia  w  użytkowaniu w tym

zakaz zabudowy:

a) zakazuje się  wprowadzania funkcji mieszkaniowej,

b) zakaz lokalizacji nowych  obiektów  szkodliwych dla zdrowia i środowiska,

c) zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami przeznaczenia terenu,

d) przy   sprzedaży  działek,  dzierżawie  lub  opracowaniu  planu  zagospodarowaniu   terenu,

należy  uwzględnić  służebność  -  dostęp  gestora  do  istniejących  urządzeń  infrastruktury

technicznej,

e) prowadzona na terenie działalność musi być zgodna z przepisami  ustaw,  w  szczególności:

prawo ochrony   środowiska,  prawo  budowlane,  obowiązującymi    na    dzień    realizacji

zamierzenia  inwestycyjnego;

10)  zasady obsługi komunikacyjnej i  infrastruktury technicznej:

a) włączenia komunikacyjne z dróg lokalnych na warunkach zarządcy drogi,

b) zasady obsługi infrastrukturą  techniczną   wg   opracowanych  zasad   obsługi  (§ 6 pkt. 10),

lub  warunkach  gestorów  urządzeń  -  ogrzewanie  z  sieci  ciepłowniczej   zakładowej  lub

miejskiej   albo  z własnych źródeł nieuciążliwych dla środowiska;

11)  sposób i termin tymczasowego  zagospodarowania,  urządzenia i  użytkowania  terenu  -  do

czasu   zainwestowania   zgodnie  z  planem,  teren   winien   być  użytkowany   w   sposób

dotychczasowy;

12)  stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

2 U – Teren  nieuciążliwych   usług  administracyjnych, socjalnych i parkingów dla samochodów

osobowych oznaczony  na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:

1)   przeznaczenie  terenu –  teren  administracji i spółek  związanych  z  zakładem, związków

- pracowniczych, obiektów socjalnych, parkingów, zieleni izolacyjnej, urządzeń  i instalacji

- - ustala się lokalizację tych obiektów w dowolnych proporcjach pod warunkiem zachowania

- przepisów szczególnych dotyczących wzajemnego sąsiedztwa  i  oddziaływania  na  siebie

- poszczególnych funkcji;

2)   zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) podział wewnętrzny  terenów o  tym samym przeznaczeniu według zasad  określonych  na

rysunku planu  z możliwością przesunięcia linii proponowanego podziału w przypadkach uzasadnionych projektem zagospodarowania działki,

b) podział terenów liniami rozgraniczającymi  o  różnym przeznaczeniu  i  różnych  zasadach

zagospodarowania, ściśle obowiązującymi  i o przebiegu dopuszczonym do zmian,

c) linia zabudowy   od   terenu   ulicy   wynosi  6,0 m,  z  tym  że  odległość  od  zewnętrznej

krawędzi jezdni nie może być mniejsza niż 10,0 m;

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a)  uciążliwość  prowadzonej  działalności  nie  może wykraczać poza granicę terenu   zakładu,

b)  obowiązuje spełnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia zgodnie z przepisami

- odrębnymi;

- zasady ochrony dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz  dóbr  kultury  współczesnej:

a) strefa  „W”  ochrony    archeologicznej   obejmuje   obszar    rozpoznanego   w   trakcie   badań

powierzchniowych   stanowiska   archeologicznego,   wymagane   jest   przeprowadzenie  przez

inwestora,   wyprzedzających  prace  budowlane,   archeologicznych   badań   ratowniczych   na

obszarze  strefy  „W”  oraz uzgodnienie  projektu budowlanego z  właściwym  organem ochrony

zabytków,

b) w przypadku  natrafienia  w  trakcie prac  ziemnych   na  obiekty   zabytkowe,  prace  należy

wstrzymać  i  o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków,

c) na   terenie  objętym   strefą    konserwatorską   „B”,    wszelka    działalność    inwestycyjna

i  remontowo–rozbiórkowa   budynków   i   terenu  w  uzgodnieniu  z  właściwym   organem

ochrony zabytków;

-       7       -

5) wymagania    wynikające   z   potrzeb   kształtowania    przestrzeni    publicznej  -  nie ustala

się ustaleń szczegółowych;

6)  parametry  i  wskaźniki   kształtowania   zabudowy  oraz  zagospodarowania  terenu, w tym

linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a)  dopuszcza  się  adaptację  istniejących  budynków    związanych  z  funkcją  zakładu,

b) nowe  obiekty  należy    lokalizować  z  zachowaniem   nieprzekraczalnych  linii  zabudowy

określonych na rysunku planu,

c)  wysokość  zabudowy   do  30,0 m  n.p.t.  liczona   do  najwyższego  punktu  dachu,

d)  dachy  jedno lub wielospadowe  o spadku   do  – 70 %,

e)  współczynnik intensywności  zabudowy do 35%,

f)  inne parametry i  wskaźniki  projektowanych  budynków   zgodnie  z  przyjętą   technologią,

i obowiązującymi przepisami,

g)  budowa  obiektów   kubaturowych   winna   być   poprzedzona   odpowiednimi   badaniami

geologicznymi,

h)  ze  względu   na   położenie   terenu   w  strefie   uzdrowiskowej   „C”,  należy  pozostawić

co   najmniej    40%   powierzchni     terenu     biologicznie    czynnego,    niezabudowanego

i nieutwardzonego  z zachowaniem i ochroną  istniejącej zieleni,

i) miejsca postojowe samochodów osobowych w granicach terenu według aktualnych potrzeb;

7) granice  i   sposoby  zagospodarowania   terenów   podlegających   ochronie,   ustalonych   na

podstawie  przepisów odrębnych,   w   tym   terenów   górniczych,   a  także   narażonych  na

niebezpieczeństwo   powodzi   oraz   zagrożonych   osuwaniem   się  mas  ziemnych  –  teren

położony jest poza terenami zagrożonymi;

8) szczegółowe    zasady   i  warunki    scalania  i   podziału   nieruchomości   objętych   planem

miejscowym  - według aktualnych potrzeb;

9) szczegółowe  warunki  zagospodarowania  terenu  oraz  ograniczenia  w  użytkowaniu w tym

zakaz zabudowy:

a) zakazuje się  wprowadzania funkcji mieszkalnej,

b) zakaz lokalizacji nowych obiektów  szkodliwych dla zdrowia i środowiska,

c) zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami przeznaczenia terenu,

d) przy sprzedaży działek, dzierżawie lub opracowaniu planu zagospodarowaniu terenu, należy

uwzględnić służebność - dostęp gestora do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej,

e) prowadzona    na      terenie     działalność     musi     być     zgodna   z    przepisami    ustaw,

w szczególności:  prawo  ochrony   środowiska,   prawo    budowlane,  obowiązującymi    na

dzień    realizacji  zamierzenia    inwestycyjnego;

10)  zasady obsługi komunikacyjnej i  infrastruktury technicznej:

a) włączenia komunikacyjne z dróg lokalnych na warunkach zarządcy drogi,

b) zasady  obsługi   infrastrukturą  techniczną  wg   opracowanych  zasad  obsługi  (§ 6 pkt 10),

lub na warunkach  gestorów   urządzeń  -  ogrzewanie  z   sieci    ciepłowniczej  zakładowej

lub  miejskiej  albo z własnych źródeł nieuciążliwych dla środowiska;

11) sposób i termin tymczasowego  zagospodarowania,  urządzenia i  użytkowania  terenu  - do

czasu   zainwestowania   zgodnie  z   planem,   teren   winien   być  użytkowany   w  sposób

dotychczasowy;

12)  stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

4 U - teren Zakładowej Straży Pożarnej określony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:

1) przeznaczenie  terenu   –   obiekty   Zakładowej   Straży   Pożarnej,   parkingi,   zieleń   oraz

niezbędne urządzenia   i   instalacje;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) podział wewnętrzny  terenów o  tym  samym przeznaczeniu według zasad  określonych  na

rysunku planu  z możliwością przesunięcia linii  proponowanego  podziału  w przypadkach

uzasadnionych projektem zagospodarowania działki,

b) podział terenów liniami rozgraniczającymi  o  różnym  przeznaczeniu  i   różnych  zasadach

zagospodarowania, ściśle obowiązującymi i o przebiegu dopuszczonym do zmian;

-       8       -

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a)  uciążliwość prowadzonej  działalności nie może wykraczać poza granicę terenu,

b) obowiązuje  spełnienie warunków  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia zgodnie z przepisami

- odrębnymi;

4) zasady ochrony dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz  dóbr  kultury  współczesnej:

a) strefa  „W”  ochrony   archeologicznej    obejmuje   obszar   rozpoznanego   w   trakcie    badań

powierzchniowych   stanowiska   archeologicznego,   wymagane   jest  przeprowadzenie   przez

inwestora   wyprzedzających   prace   budowlane   archeologicznych   badań   ratowniczych   na

obszarze strefy „W” oraz uzgodnienie  projektu  budowlanego  z  właściwym  organem ochrony

zabytków,

b) w przypadku natrafienia w trakcie prac  ziemnych   na  obiekty  zabytkowe,   prace  należy

wstrzymać  i  o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;

5) wymagania    wynikające   z   potrzeb   kształtowania    przestrzeni    publicznej  -  nie ustala

się ustaleń szczegółowych;

6)  parametry  i  wskaźniki   kształtowania  zabudowy  oraz  zagospodarowania terenu, w tym

linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a)  dopuszcza   się   adaptację   istniejących    budynków,

b) nowe  obiekty  należy    lokalizować  z  zachowaniem   nieprzekraczalnych  linii  zabudowy

określonych na rysunku planu,

c)  wysokość  zabudowy   do  30,0 m  n.p.t.  liczona   do  najwyższego  punktu  dachu,

d)  dachy  jedno lub wielospadowe  o spadku   do  – 70 %,

e)  współczynnik intensywności  zabudowy do 35%,

f)  inne parametry i  wskaźniki   projektowanych  budynków   zgodnie  z  przyjętą  technologią,

i obowiązującymi przepisami,

g)  budowa  obiektów   kubaturowych   winna   być   poprzedzona   odpowiednimi   badaniami

geologicznymi,

h)  ze  względu   na   położenie   terenu   w  strefie   uzdrowiskowej   „C”,  należy  pozostawić

co   najmniej    40%   powierzchni     terenu     biologicznie    czynnego,   niezabudowanego

i nieutwardzonego  z zachowaniem i ochroną  istniejącej zieleni,

i)  miejsca postojowe samochodów osobowych w granicach terenu  wg  aktualnych potrzeb;

7)  granice   i   sposoby   zagospodarowania   terenu   podlegających  ochronie,   ustalonych   na

podstawie  przepisów odrębnych,   w   tym   terenów   górniczych,   a także  narażonych  na

niebezpieczeństwo   powodzi   oraz   zagrożonych   osuwaniem  się  mas  ziemnych – teren

położony jest poza terenami zagrożonymi;

8) szczegółowe    zasady   i   warunki   scalania   i   podziału  nieruchomości   objętych   planem

miejscowym  - według aktualnych potrzeb;

- szczegółowe  warunki  zagospodarowania  terenu oraz ograniczenia  w  użytkowaniu w tym

zakaz zabudowy:

a) zakazuje się  wprowadzania funkcji mieszkaniowej,

b) zakaz lokalizacji nowych  obiektów  szkodliwych dla zdrowia i środowiska,

c) zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami przeznaczenia terenu,

d) przy sprzedaży działek, dzierżawie lub opracowaniu planu zagospodarowaniu terenu, należy

uwzględnić służebność - dostęp gestora do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej,

e) prowadzona    na    terenie    działalność     musi      być     zgodna    z     przepisami    ustaw,

w szczególności:  prawo  ochrony   środowiska,   prawo   budowlane,   obowiązującymi    na

dzień    realizacji  zamierzenia inwestycyjnego;

10)  zasady obsługi komunikacyjnej i  infrastruktury technicznej:

a) włączenia komunikacyjne z dróg lokalnych na warunkach zarządcy drogi,

b) zasady  obsługi  infrastrukturą techniczną  wg  opracowanych  zasad   obsługi   (§ 6 pkt 10),

lub  warunkach  gestorów  urządzeń  -  ogrzewanie  z  sieci  ciepłowniczej  zakładowej   lub

miejskiej   albo   z własnych źródeł nieuciążliwych dla środowiska;

11)  sposób i  termin tymczasowego  zagospodarowania,  urządzenia i  użytkowania  terenu  - do

-       9       -

czasu   zainwestowania   zgodnie  z   planem,   teren   winien   być   użytkowany  w  sposób

dotychczasowy;

12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

5 US, 6 US  – Tereny sportu i rekreacji określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:

1) przeznaczenie   terenu   –   tereny sportu,  boisko    sportowe,   boisko   treningowe,   tereny

i   urządzenia   sportowe,   schronisko   turystyczne,  basen   kąpielowy   odkryty,   parkingi,

zieleń, oraz niezbędne urządzenia i instalacje;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) podział wewnętrzny  terenów o  tym samym przeznaczeniu według zasad  określonych  na

rysunku planu  z możliwością przesunięcia linii proponowanego podziału w przypadkach uzasadnionych projektem zagospodarowania działki,

b) podział terenów liniami rozgraniczającymi  o różnym przeznaczeniu  i  różnych  zasadach

zagospodarowania, ściśle obowiązującymi  i  o  przebiegu dopuszczonym do zmian;

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- a) uciążliwość prowadzonej  działalności nie może wykraczać poza granicę terenu,

b) obowiązuje spełnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami

- odrębnymi;

4) zasady  ochrony dziedzictwa   kulturowego  i  zabytków  oraz  dóbr  kultury  współczesnej:

a) strefa  „W”  ochrony   archeologicznej    obejmuje   obszar   rozpoznanego   w   trakcie   badań

powierzchniowych   stanowiska   archeologicznego,   wymagane  jest   przeprowadzenie   przez

inwestora,   wyprzedzających   prace   budowlane,   archeologicznych   badań   ratowniczych  w

strefie „W” oraz uzgodnienie projektu  budowlanego z właściwym  organem ochrony zabytków,

b) w przypadku  natrafienia  w  trakcie  prac  ziemnych   na  obiekty  zabytkowe,  prace  należy

wstrzymać  i  o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;

5) wymagania    wynikające   z   potrzeb   kształtowania    przestrzeni    publicznej  -  nie ustala

się ustaleń szczegółowych;

6)  parametry  i  wskaźniki   kształtowania   zabudowy   oraz   zagospodarowania terenu, w tym

linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a)  dopuszcza   się   adaptację   istniejących    budynków,

b) nowe  obiekty  należy    lokalizować  z  zachowaniem   nieprzekraczalnych  linii  zabudowy

określonych na rysunku planu,

c)  wysokość  zabudowy   do  30,0 m  n.p.t.  liczona   do  najwyższego  punktu  dachu,

d)  dachy  jedno lub wielospadowe  o spadku   do  – 70 %,

e)  współczynnik intensywności  zabudowy do 20%,

f)  inne parametry i  wskaźniki  projektowanych   budynków   zgodnie  z  przyjętą  technologią,

i obowiązującymi przepisami,

g)  budowa  obiektów   kubaturowych   winna   być   poprzedzona   odpowiednimi   badaniami

geologicznymi,

h) należy  pozostawić  co   najmniej    60%   powierzchni     terenu     biologicznie    czynnego,

niezabudowanego  i  nieutwardzonego  z zachowaniem i ochroną  istniejącej zieleni,

i) miejsca postojowe samochodów osobowych w granicach działki wg  aktualnych potrzeb;

7)  granice  i   sposoby   zagospodarowania   terenu   podlegających  ochronie,   ustalonych   na

podstawie  przepisów odrębnych,   w   tym   terenów   górniczych,   a także  narażonych  na

niebezpieczeństwo   powodzi   oraz  zagrożonych   osuwaniem   się  mas  ziemnych – teren

położony jest poza terenami zagrożonymi;

8)  szczegółowe   zasady   i   warunki   scalania  i   podziału   nieruchomości   objętych   planem

miejscowym  - według aktualnych potrzeb;

9)  szczegółowe warunki  zagospodarowania  terenu  oraz ograniczenia  w użytkowaniu, w  tym

zakaz zabudowy:

a) zakazuje się  wprowadzania funkcji mieszkaniowej,

b) zakaz lokalizacji nowych obiektów  szkodliwych dla zdrowia i środowiska,

c)zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami przeznaczenia terenu,

-       10       -

d) przy sprzedaży działek, dzierżawie lub opracowaniu planu zagospodarowaniu terenu, należy

uwzględnić służebność - dostęp gestora do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej,

e) prowadzona    na     terenie     działalność     musi     być     zgodna    z    przepisami    ustaw,

w szczególności:  prawo ochrony   środowiska,    prawo   budowlane,  obowiązującymi    na

dzień     realizacji      zamierzenia  inwestycyjnego;

10)  zasady obsługi komunikacyjnej i  infrastruktury technicznej:

a) włączenia komunikacyjne z  dróg lokalnych na warunkach zarządcy drogi,

b) zasady  obsługi  infrastrukturą  techniczną  wg   opracowanych  zasad  obsługi  (§ 6 pkt10),

lub warunkach  gestorów  urządzeń,   ogrzewanie  z   sieci   ciepłowniczej   zakładowej   lub

miejskiej  albo  z własnych źródeł nieuciążliwych dla środowiska;

11) sposób i termin tymczasowego  zagospodarowania,  urządzenia  i  użytkowania  terenu  - do

czasu   zainwestowania   zgodnie   z  planem,   teren   winien   być   użytkowany  w   sposób

dotychczasowy;

12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

## 7 P, 8 P, 9 P, 10 P, 11 P, 12 P, 13 P  -  tereny  przemysłu,  składów i urządzeń technologicznych

określone na załączniku graficznym liniami rozgraniczającymi:

1)   przeznaczenie terenów - tereny  obiektów  produkcyjnych,  składów, administracji, garaży,

parkingów i zieleni  towarzyszącej oraz niezbędnych urządzeń i instalacji;

2)   zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

## a) teren   istniejącej    zabudowy   podlegający   adaptacji   i   modernizacji  z  koniecznością

sukcesywnego  działania   zmierzającego  do  maksymalnego  ograniczenia  uciążliwości

dla otaczających terenów,

b) w ramach  istniejącego  terenu   istnieje  możliwość  budowy,  rozbudowy  i przebudowy

budynków   oraz   urządzeń   i   instalacji    pod   warunkiem   ograniczenia  uciążliwości,

i  zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy,

c) budowa   nowych    obiektów    winna     być    poprzedzona    odpowiednimi     badaniami

geologicznymi;

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a)  obowiązuje    zachowanie    25 %     powierzchni      terenu       biologicznie      czynnego,

niezabudowanego    i    nieutwardzonego   oraz     maksymalna     ochrona     istniejącego

drzewostanu,

b)   zakład    winien    stosować      technologie   zapewniające    ograniczenie    szkodliwości

i  uciążliwości  dla  otoczenia;

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr  kultury współczesnej:

a)  w przypadku natrafienia w trakcie prac  ziemnych   na  obiekty  zabytkowe,  prace  należy

wstrzymać  i  o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków,

b)  na   terenie  objętym   strefą   konserwatorską   „B”,   wszelka    działalność   inwestycyjna

i  remontowo – rozbiórkowa  budynków  i  terenu  w  uzgodnieniu  z  właściwym organem

ochrony zabytków;

5)   wymagania  wynikające  z  kształtowania  przestrzeni  publicznej  -  nie  ustala  się  ustaleń

szczegółowych;

6)   parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) intensywność zabudowy do 0,70,

b) wysokość zabudowy  do  55,0 m  n.p.t.  liczona  do  najwyższego  punktu  dachu,   lecz  ze

względów   technologicznych,   w  uzasadnionych    przypadkach,   wysokość  ta może ulec

zmianie,   (wszelkie  obiekty   o   wysokości    równej    lub    większej    niż  100,0 m   nad

poziomem  terenu stanowią  przeszkody    lotnicze  i muszą  być uzgadniane  z  właściwym

organem ds    lotnictwa cywilnego,

c)   dachy jedno i wielospadowe o nachyleniu połaci  do 70%,

d)  obowiązuje zachowanie 25 %powierzchni terenu biologicznie czynnego, niezabudowanego

i   nieutwardzonego,  oraz   maksymalna   ochrona   istniejącego drzewostanu,

-       11       -

e)  szerokości    elewacji    frontowej    budynku   nie  ustala   się,   a   odległość   budynku  od

granicy działki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

f)  zachować nieprzekraczalną linię zabudowy,

g)  miejsca    postojowe   samochodów  osobowych    w   granicach   działki   przy wskaźniku

minimum  1   miejsce   postojowe   na   35 m2   powierzchni    usługowej   -   parkingi   dla

samochodów ciężarowych  wg   potrzeb zakładu;

7)   granice   i   sposoby   zagospodarowania   terenów  lub  obiektów  podlegających ochronie,

ustalonych  na   podstawie   odrębnych   przepisów,   w  tym  terenów  górniczych, a  także

narażonych  na   niebezpieczeństwo   powodzi   oraz    zagrożonych   osuwaniem   się  mas

ziemnych  -  teren położony jest poza terenami zagrożonymi;

- zasady  i  warunki  scalania i  podziału nieruchomości  -  zgodnie  z  propozycją na rysunku planu i  zgodnie z aktualnymi potrzebami;

9)  szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) zakazuje się  wprowadzania nowej funkcji  mieszkaniowej,

b)  zakaz lokalizacji  nowych obiektów  szkodliwych dla zdrowia i środowiska,

- c) zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami przeznaczenia terenu,

d) prowadzona     na    terenie    działalność    musi     być    zgodna    z    przepisami     ustaw,

w  szczególności:  prawo ochrony   środowiska,   prawo  budowlane,   obowiązującymi    na

dzień   realizacji  zamierzenia  inwestycyjnego;

10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna z dróg  zakładowych i lokalnych na warunkach zarządcy drogi,

b) zasady  obsługi  infrastrukturą   techniczną  wg  opracowanych  zasad  obsługi  (§ 6 pkt 10),

lub na  warunkach   gestorów   urządzeń, a  ogrzewanie  z  sieci  ciepłowniczej   zakładowej

lub miejskiej albo z własnych  źródeł nieuciążliwych dla środowiska;

11) sposób i  termin tymczasowego  zagospodarowania urządzenia i  użytkowania  terenów - do

chwili   zainwestowania   zgodnie   z  planem,   teren   winien   być   użytkowany  w  sposób

dotychczasowy;

12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,  w wysokości 30%.

## 14 P, 15 P  -  tereny  składów,  parkingów,   przemysłu,  urządzeń   technologicznych  i   bocznic

## kolejowych oznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:

1)   przeznaczenie terenów - tereny składów, parkingów  samochodowych i sprzętu ciężkiego,

obiektów przemysłowych, urządzeń technologicznych  i  bocznic kolejowych   z   zielenią

towarzyszącą, oraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami;

2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

## a) teren    istniejącej    zabudowy   i   urządzeń     podlegający    adaptacji    i    modernizacji

## z    koniecznością     sukcesywnego     działania      zmierzającego      do    maksymalnego

## ograniczenia uciążliwości  dla otaczających terenów,

b) w  ramach   istniejącego   terenu   dopuszcza    się   budowę,  rozbudowę   i   przebudowę

budynków  oraz   urządzeń   i   instalacji    pod   warunkiem   ograniczenia   uciążliwości,

i zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy,

c) budowa   nowych    obiektów   winna    być    poprzedzona     odpowiednimi    badaniami

geologicznymi;

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a)  obowiązuje    zachowanie   25 %  powierzchni   terenu   zakładu  biologicznie  czynnego,

niezabudowanego   i    nieutwardzonego    oraz     maksymalna     ochrona    istniejącego

drzewostanu,

- b)  zakład    winien    stosować    technologie    zapewniające    ograniczenie     szkodliwości

- i uciążliwości  dla  otoczenia;

- zasady ochrony dziedzictwa  kulturowego i  zabytków oraz  dóbr  kultury  współczesnej:

a)  strefa  „W”  ochrony   archeologicznej   obejmuje  obszar   rozpoznanego  w   trakcie   badań

powierzchniowych stanowiska archeologicznego, wymagane jest przeprowadzenie przez inwestora,  wyprzedzających  prace  budowlane,  archeologicznych  badań   ratowniczych na

-       12       -

obszarze strefy „W” oraz uzgodnienie projektu budowlanego z właściwym organem ochrony zabytków,

b)   w przypadku natrafienia w trakcie prac  ziemnych   na  obiekty  zabytkowe,  prace  należy

wstrzymać  i  o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków,

c)  na  terenie  objętym   strefą   konserwatorską   „B”,   wszelka    działalność   inwestycyjna

i  remontowo – rozbiórkowa   budynków  i  terenu  w uzgodnieniu  z właściwym  organem

ochrony zabytków;

5)  wymagania   wynikające   z    kształtowania    przestrzeni    publicznej   -   nie    ustala    się

ustaleń szczegółowych;

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) intensywność zabudowy do 0,70,

b)wysokość zabudowy  do  55,0 m  n.p.t.  liczona do  najwyższego  punktu  dachu,  lecz  ze

względów   technologicznych,   w   uzasadnionych   przypadkach,   wysokość  ta  może ulec

zmianie (wszelkie obiekty  o  wysokości  równej  lub  większej  niż 100,0 m  nad poziomem

terenu  stanowią   przeszkody   lotnicze  i  muszą   być  uzgadniane  z  właściwym  organem

ds.  lotnictwa cywilnego),

c)  dachy jedno i wielospadowe o nachyleniu połaci  do 70%,

d)  szerokości    elewacji    frontowej    budynku    nie   ustala    się,  a  odległość   budynku  od

granicy działki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zachować nieprzekraczalną linie zabudowy,

f)  miejsca    postojowe    samochodów    osobowych   w   granicach    działki  przy  wskaźniku

minimum 1  miejsce    postojowe    na   35 m2    powierzchni   usługowej   -   parkingi   dla

samochodów ciężarowych  wg   potrzeb zakładu;

7)   granice   i   sposoby   zagospodarowania   terenów  lub  obiektów  podlegających ochronie,

ustalonych  na   podstawie   odrębnych   przepisów,   w  tym  terenów  górniczych,  a także

narażonych  na   niebezpieczeństwo   powodzi   oraz   zagrożonych   osuwaniem   się   mas

ziemnych  -  teren położony jest poza terenami zagrożonymi;

8)  zasady  i  warunki  scalania  i  podziału  nieruchomości  - zgodnie z propozycją  na rysunku

planu i  zgodnie z aktualnymi potrzebami;

9)  szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) zakazuje się  wprowadzania nowej funkcji mieszkaniowej,

b) zakaz lokalizacji nowych  obiektów szkodliwych dla zdrowia i środowiska,

c) zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami przeznaczenia terenu,

d) prowadzona    na    terenie    działalność     musi     być    zgodna     z    przepisami    ustaw,

w  szczególności   prawo   ochrony   środowiska,     prawo    budowlane,    obowiązującymi

na   dzień   realizacji   zamierzenia  inwestycyjnego;

10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna z dróg zakładowych i lokalnych na warunkach zarządcy drogi,

b) zasady  obsługi   infrastrukturą   techniczną  wg  opracowanych zasad  obsługi  (§ 6 pkt 10),

lub  na warunkach gestorów urządzeń,  a  ogrzewanie   z   sieci   ciepłowniczej   zakładowej

lub miejskiej albo z własnych  źródeł nieuciążliwych dla środowiska;

11) sposób i  termin  tymczasowego  zagospodarowania  urządzenia i użytkowania terenów - do

chwili   zainwestowania   zgodnie   z   planem   teren  winien   być  użytkowany   w  sposób

dotychczasowy;

12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,  w wysokości 30%.

16 P, 17 P, 18 P, 19 P, 20 P, 21 P, 22 P, 23 P, 24 P, 25 P,  26 P,  27 P,  28 P,  29 P,  30 P,  31 P,   32 P, 34 P, 35 P  i  36 P  -  obiekty  gospodarki   ściekowo–odpadowej   oznaczone  na   rysunku

planu liniami rozgraniczającymi:

1)   przeznaczenie   terenów:    stawy     osadowe,   stawy   awaryjno–schładzająco–klarujące,

magazyny  odpadów,  zbiorniki  solanki,  zieleń  izolacyjna  urządzenia  techniczne   oraz

niezbędne   instalacje,  w  tym  instalacje  technologiczne  i  odzysku  odpadów   oraz   do

produkcji energii;

-       13       -

2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

## a) teren istniejącego zainwestowania podlegający adaptacji i modernizacji  z  koniecznością

sukcesywnego  działania  zmierzającego  do maksymalnego   ograniczenia   uciążliwości

dla otaczających terenów,

b) w  ramach   istniejącego  terenu  istnieje możliwość  budowy,  rozbudowy  i  przebudowy

obiektów  oraz  urządzeń  i  instalacji   pod  warunkiem  ograniczenia  uciążliwości;

3)   zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a)  obowiązuje     zachowanie    25   %    powierzchni     terenu      biologicznie      czynnego,

niezabudowanego   i    nieutwardzonego,     oraz    maksymalna    ochrona     istniejącego

drzewostanu,

b)  zakład    winien     stosować    technologie    zapewniające     ograniczenie    szkodliwości

i uciążliwości  dla  otoczenia,

c)   stawy, zbiorniki  odkryte i  wszelkie  obiekty  gospodarki  wodno - ściekowej  winny  być

zabezpieczone   przed   przenikaniem   zawartości  płynnych  do  środowiska   gruntowo–

wodnego;

4)   zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr  kultury współczesnej:

a) strefa   „W”  ochrony   archeologicznej   obejmuje   obszar   rozpoznanego   w   trakcie  badań

powierzchniowych   stanowiska   archeologicznego,   wymagane   jest  przeprowadzenie przez

inwestora   wyprzedzających   prace  budowlane  archeologicznych   badań   ratowniczych   na

obszarze strefy „W” oraz uzgodnienie projektu budowlanego z właściwym  organem  ochrony

zabytków,

b) w  przypadku natrafienia  w  trakcie prac  ziemnych   na  obiekty  zabytkowe,  prace  należy

wstrzymać  i  o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;

5)  wymagania   wynikające   z    kształtowania     przestrzeni   publicznej   -   nie   ustala     się

ustaleń szczegółowych;

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) intensywność zabudowy do 0,70,

b)  wysokość  zabudowy  do  55,0 m  n.p.t.  liczona  do  najwyższego  punktu  dachu,  lecz  ze

względów   technologicznych,  w   uzasadnionych   przypadkach,  wysokość   ta  może  ulec

zmianie   (wszelkie   obiekty   o    wysokości    równej    lub   większej   niż   100,0  m   nad

poziomem   terenu   stanowią  przeszkody  lotnicze  i  muszą  być  uzgadniane z  właściwym

organem  ds  lotnictwa cywilnego),

c)  dachy jedno i wielospadowe o nachyleniu połaci  do 70%,

d)  szerokości    elewacji    frontowej    budynku   nie   ustala    się,   a  odległość   budynku  od

granicy działki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e)  zachować nieprzekraczalną linie zabudowy,

f)  miejsca    postojowe    samochodów    osobowych   w    granicach   działki  przy  wskaźniku

minimum  1  miejsce    postojowe   na   35 m2   powierzchni    usługowej   -   parkingi   dla

samochodów ciężarowych  wg   potrzeb zakładu;

7)   granice   i   sposoby   zagospodarowania   terenów  lub  obiektów  podlegających ochronie,

ustalonych   na   podstawie   odrębnych   przepisów,   w  tym  terenów górniczych,  a także

narażonych   na   niebezpieczeństwo   powodzi   oraz   zagrożonych   osuwaniem   się  mas

ziemnych  -  teren położony jest poza terenami zagrożonymi;

8)  zasady  i  warunki  scalania i  podziału  nieruchomości  -  zgodnie z propozycją  na rysunku

planu i  zgodnie z aktualnymi potrzebami;

9)   szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) zakazuje się  wprowadzania nowej funkcji mieszkaniowej,

b) zakaz lokalizacji nowych  obiektów  szkodliwych dla zdrowia i środowiska,

c) zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami przeznaczenia terenu,

d) prowadzona    na    terenie     działalność    musi    być     zgodna    z    przepisami     ustaw,

w  szczególności:  prawo  ochrony   środowiska,  prawo  budowlane,  obowiązującymi     na

dzień    realizacji  zamierzenia  inwestycyjnego;

10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:

-       14       -

a) obsługa komunikacyjna z dróg zakładowych i lokalnych na warunkach zarządcy drogi,

b) zasady obsługi  infrastrukturą  techniczną   wg   opracowanych  zasad   obsługi (§ 6 pkt 10),

i   na warunkach  gestorów   urządzeń,   a  ogrzewanie   z   sieci   ciepłowniczej  zakładowej

lub miejskiej albo z własnych  źródeł nieuciążliwych dla środowiska;

11) sposób i  termin tymczasowego zagospodarowania  urządzenia  i  użytkowania terenów - do

chwili   zainwestowania   zgodnie   z  planem   teren   winien   być   użytkowany  w  sposób

dotychczasowy;

- stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,  w wysokości 30%.

33 P,U  -  obiekty   gospodarki   ściekowo  –  odpadowej  i  usługowe   oznaczone   na   rysunku

planu liniami rozgraniczającymi:

1)    przeznaczenie terenów –  obiekty i urządzenia gospodarki wodno – ściekowej,  usługowe,

zieleń izolacyjna oraz niezbędne urządzenia i instalacje;

2)     zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

## a) teren istniejącego zainwestowania podlegający adaptacji i modernizacji  z  koniecznością

sukcesywnego  działania  zmierzającego  do  maksymalnego  ograniczenia  uciążliwości

dla otaczających terenów,

b) w  ramach   istniejącego   terenu   dopuszcza   się   budowę,   rozbudowę    i   przebudowę

obiektów   oraz  urządzeń  i  instalacji   pod  warunkiem  ograniczenia  uciążliwości;

3)   zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a)  prowadzona   na     terenie    działalność    musi     być    zgodna    z   przepisami    ustaw,

w szczególności:  prawo   ochrony   środowiska,   prawo   budowlane,   obowiązującymi

na  dzień  realizacji    zamierzenia     inwestycyjnego,

b)  obowiązuje     zachowanie    25   %    powierzchni     terenu      biologicznie      czynnego,

niezabudowanego   i    nieutwardzonego     oraz    maksymalna     ochrona     istniejącego

drzewostanu,

c)   zakład    winien     stosować    technologie    zapewniające     ograniczenie    szkodliwości

i uciążliwości  dla  otoczenia,

d)   wszelkie  obiekty   gospodarki   wodno – ściekowe j  winny    być   zabezpieczone   przed

przenikaniem   zawartości  płynnych  do  środowiska   gruntowo– wodnego;

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr  kultury współczesnej:

a)  na  terenie  objętym   strefą   konserwatorską   „B”,   wszelka    działalność   inwestycyjna

i  remontowo – rozbiórkowa   budynków  i  terenu  w uzgodnieniu  z właściwym  organem

ochrony zabytków;

b)  w przypadku natrafienia  w  trakcie prac  ziemnych   na  obiekty  zabytkowe,  prace  należy

wstrzymać  i  o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;

5)  wymagania   wynikające   z    kształtowania     przestrzeni   publicznej   -   nie   ustala     się

ustaleń szczegółowych;

6)   parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) intensywność zabudowy do 0,70,

b)  wysokość  zabudowy  do  55,0 m  n.p.t.  liczona  do  najwyższego  punktu  dachu,  lecz  ze

względów   technologicznych,  w   uzasadnionych   przypadkach,  wysokość   ta  może  ulec

zmianie   (wszelkie   obiekty   o    wysokości    równej    lub   większej   niż   100,0  m   nad

poziomem terenu   stanowią  przeszkody   lotnicze  i  muszą   być  uzgadniane  z właściwym

organem  ds  lotnictwa cywilnego),

c)  dachy jedno i wielospadowe o nachyleniu połaci  do 70%,

d)  szerokości    elewacji    frontowej    budynku   nie   ustala    się,   a  odległość   budynku  od

granicy działki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e)  zachować nieprzekraczalną linie zabudowy,

f)   miejsca    postojowe    samochodów    osobowych   w    granicach   działki  przy  wskaźniku

minimum  1  miejsce    postojowe   na   35 m2   powierzchni    usługowej   -   parkingi   dla

samochodów ciężarowych  wg   potrzeb zakładu;

7)   granice   i   sposoby   zagospodarowania   terenów  lub  obiektów  podlegających ochronie,

-        15       -

ustalonych   na   podstawie   odrębnych   przepisów,   w  tym  terenów górniczych,  a także

narażonych   na   niebezpieczeństwo   powodzi   oraz   zagrożonych   osuwaniem   się  mas

ziemnych  -  teren położony jest poza terenami zagrożonymi;

8)  zasady  i  warunki  scalania i  podziału  nieruchomości  -  zgodnie z propozycją  na rysunku

planu i  zgodnie z aktualnymi potrzebami;

9)   szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) zakazuje się  wprowadzania nowej funkcji mieszkaniowej,

b)zakaz lokalizacji  nowych obiektów  szkodliwych dla zdrowia i środowiska,

c) zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami przeznaczenia terenu,

10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna z dróg zakładowych i lokalnych na warunkach zarządcy drogi,

b) zasady  obsługi  infrastrukturą  techniczną  wg   opracowanych  zasad  obsługi  (§ 6 pkt 10),

i na warunkach    gestorów   urządzeń,   a  ogrzewanie   z   sieci   ciepłowniczej  zakładowej

lub miejskiej albo z własnych  źródeł nieuciążliwych dla środowiska;

11) sposób i  termin tymczasowego zagospodarowania  urządzenia  i  użytkowania terenów - do

chwili   zainwestowania   zgodnie   z  planem   teren   winien   być   użytkowany  w  sposób

dotychczasowy;

12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,  w wysokości 30%.

- ZP, 38 ZP, 39 ZP, 40 ZP, 41 ZP, 42 ZP, 43 ZP, 44 ZP, 45 ZP  –  tereny  zieleni  izolacyjnej

oznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:

1) przeznaczenie terenu   -  zieleń   izolacyjna  (drzewa, krzewy trawniki),  tereny  biologicznie

- czynne,  ścieżki  piesze  ze  ścieżką  rowerową  wzdłuż  Noteci  oraz  niezbędne  urządzenia

- i instalacje;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

## a) istniejący    teren    przeznaczony     pod     zieleń    izolacyjną     podlegający     adaptacji

## i zagospodarowaniu   zgodnie z przeznaczeniem,

b) w  ramach   istniejącego   terenu   dopuszcza   się  budowę,   rozbudowę   i   przebudowę

niezbędnych    urządzeń    i   instalacji    pod    warunkiem    ograniczenia     uciążliwości,

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego -  obowiązuje  zachowanie

minimum    80 %   powierzchni     terenu     biologicznie     czynnego,     niezabudowanego

i  nieutwardzonego,     oraz     maksymalna     ochrona    istniejącego  drzewostanu;

4)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr  kultury współczesnej:

a) strefa  „W”  ochrony    archeologicznej    obejmuje   obszar   rozpoznanego  w   trakcie  badań

powierzchniowych   stanowiska   archeologicznego,  wymagane   jest  przeprowadzenie  przez

inwestora,  wyprzedzających  prace   budowlane,  archeologicznych   badań  ratowniczych  na

obszarze strefy „W” oraz uzgodnienie projektu budowlanego  z  właściwym  organem ochrony

zabytków,

b) w przypadku natrafienia w  trakcie prac  ziemnych   na   obiekty  zabytkowe,  prace  należy

wstrzymać  i  o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków,

- na   terenach   objętych   strefą   konserwatorską  „B”  wszelka   działalność   inwestycyjna

i rozbiórkowo – remontowa   budynków  i  terenu  w  uzgodnieniu  z  właściwym   organem

ochrony zabytków;

5)  wymagania   wynikające    z   kształtowania     przestrzeni    publicznej   -   nie   ustala    się

ustaleń szczegółowych;

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) intensywność zabudowy do 0,10,

b) wysokość  zabudowy  niezbędnych urządzeń  technologicznych  do  55,0 m  n.p.t.  liczona

do najwyższego punktu  dachu,  lecz  ze  względów   technologicznych,  w   uzasadnionych

przypadkach wysokość może ulec zmianie do 70 m  npt.,                                                       c)  dachy jedno i wielospadowe o nachyleniu połaci  do 70%,

d)  szerokości  elewacji   frontowej   budynku   nie  ustala    się,   a   odległość    budynku   od

granicy działki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

-       16       -

7)   granice  i  sposoby  zagospodarowania  terenów   lub   obiektów   podlegających   ochronie,

ustalonych   na  podstawie  odrębnych  przepisów,  w  tym  terenów   górniczych,  a   także

narażonych  na   niebezpieczeństwo   powodzi   oraz   zagrożonych   osuwaniem   się   mas

ziemnych  -  teren położony jest poza terenami zagrożonymi;

8)  zasady i  warunki  scalania i  podziału  nieruchomości  -  zgodnie  z  propozycją na rysunku

planu i  zgodnie z aktualnymi potrzebami;

9)   szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) zakazuje się  wprowadzania  nowej funkcji  mieszkaniowej,  istniejące budynki mieszkalne

bez prawa modernizacji i rozbudowy – w perspektywie do likwidacji,

b) zakaz lokalizacji nowych obiektów szkodliwych dla zdrowia i środowiska,

c) zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami przeznaczenia terenu,

d) prowadzona    na    terenie    działalność    musi    być     zgodna    z     przepisami     ustaw,

w   szczególności:  prawo   ochrony    środowiska,    prawo    budowlane,   obowiązującymi

na    dzień    realizacji   zamierzenia  inwestycyjnego;

10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:

- a) obsługa komunikacyjna z dróg zakładowych i lokalnych na warunkach zarządcy drogi,

b) zasady obsługi  infrastrukturą  techniczną  wg  opracowanych  zasad  obsługi  (§ 6 pkt 10),

lub na warunkach   gestorów  urządzeń;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzenia  i użytkowania  terenów  -  do

chwili   zainwestowania   zgodnie  z  planem   teren   winien   być   użytkowany   w  sposób

dotychczasowy;

12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,  w wysokości 30%.

44a ZP,US   -  tereny   zieleni   izolacyjnej   z   wprowadzeniem funkcji  rekreacyjno – sportowej

oznaczone  na  rysunku planu liniami rozgraniczającymi:

1)  przeznaczenie   terenu   -  zieleń    izolacyjna    około   50%    i    tereny       rekreacyjno  –

sportowe około 50%,  oraz niezbędne urządzenia i instalacje;

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

## a) istniejący  teren   przeznaczony   pod  zieleń  izolacyjną  i  sport i  rekreację  podlegający

## zagospodarowaniu   zgodnie z przeznaczeniem,

b) w ramach   istniejącego   terenu   dopuszcza   się    budowę,   rozbudowę   i   przebudowę

niezbędnych  urządzeń   i  instalacji    pod   warunkiem  ograniczenia  uciążliwości;

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego -  obowiązuje zachowanie

minimum   60 %   powierzchni     terenu     biologicznie      czynnego,    niezabudowanego

i  nieutwardzonego   oraz     maksymalna     ochrona    istniejącego drzewostanu;

4)   zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków  oraz  dóbr  kultury   współczesnej  -

w przypadku natrafienia w trakcie  prac  ziemnych   na  obiekty  zabytkowe,  prace  należy

wstrzymać  i  o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;

5)  wymagania  wynikające  z  kształtowania  przestrzeni  publicznej  -  nie  ustala  się  ustaleń

szczegółowych;

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

- a) intensywność zabudowy do 0,10,

b) wysokość  zabudowy    do  12,0 m  n.p.t. liczona  do  najwyższego  punktu  dachu,

c) dachy jedno i wielospadowe o nachyleniu połaci  do 70%,

d) szerokości   elewacji   frontowej   budynku  nie ustala  się,

7)   granice   i   sposoby   zagospodarowania  terenów   lub  obiektów  podlegających   ochronie,

ustalonych  na  podstawie  odrębnych   przepisów,  w   tym   terenów  górniczych,  a  także

narażonych  na   niebezpieczeństwo   powodzi   oraz   zagrożonych   osuwaniem   się   mas

ziemnych  -  teren położony jest poza terenami zagrożonymi;

8)  zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z propozycją na rysunku

planu i  zgodnie z aktualnymi potrzebami;

9)   szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

- a) zakazuje się  wprowadzania nowej funkcji mieszkaniowej,

-       17       -

b) zakaz lokalizacji nowych obiektów szczególnie szkodliwych dla zdrowia i środowiska,

c) zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami przeznaczenia terenu,

d) prowadzona    na    terenie    działalność     musi     być     zgodna    z    przepisami    ustaw,

w  szczególności:   prawo   ochrony   środowiska,    prawo     budowlane,   obowiązującymi

na    dzień    realizacji  zamierzenia  inwestycyjnego;

10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych  na warunkach zarządcy drogi,

b) zasady  obsługi   infrastrukturą   techniczną  według   opracowanych  zasad  obsługi  lub  na

warunkach   gestorów  urządzeń;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania  urządzenia  i  użytkowania  terenów - do

chwili   zainwestowania   zgodnie   z   planem   teren   winien   być  użytkowany  w  sposób

dotychczasowy;

- stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,  w wysokości 30%.

46 P, 46a P i 47 P  -  tereny składów oraz  przemysłu i  rzemiosła  nieuciążliwego  oznaczone  na

rysunku  planu liniami rozgraniczającymi:

1) przeznaczenie terenu – teren  obiektów  produkcyjnych, składów, administracji, parkingów,

- zieleni towarzyszącej, infrastruktury technicznej  oraz niezbędnych urządzeń i instalacji;

2)   zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) w  ramach  istniejącego  terenu   istnieje  możliwość  budowy,  budynków   oraz   urządzeń

i instalacji,   pod  warunkiem  że  uciążliwość  prowadzonej  działalności   nie   przekroczy

granicy działki,

b) budowa    nowych    obiektów   winna     być    poprzedzona    odpowiednimi     badaniami

geologicznymi;

3)   zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  -  obowiązuje  zachowanie

25 %   powierzchni     terenu      zakładu     biologicznie      czynnego,     niezabudowanego

i    nieutwardzonego,   oraz     maksymalna     ochrona     istniejącego  drzewostanu;

4)  zasady ochrony  dziedzictwa kulturowego  i   zabytków  oraz  dóbr   kultury   współczesnej

-  w przypadku natrafienia w trakcie prac  ziemnych  na obiekty  zabytkowe,  prace  należy

wstrzymać  i  o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków,

5)  wymagania  wynikające z  kształtowania  przestrzeni  publicznej  -  nie   ustala  się  ustaleń

szczegółowych;

6)   parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a)  intensywność zabudowy do 0,70,

b)  wysokość  zabudowy  do  55,0 m   n.p.t.  liczona do  najwyższego  punktu  dachu,  lecz  ze

względów  technologicznych,  w  uzasadnionych   przypadkach,   wysokość   ta  może  ulec

zmianie (wszelkie obiekty o wysokości  równej  lub  większej  niż 100,0 m  nad  poziomem

terenu stanowią przeszkody lotnicze  i  muszą  być uzgadniane  z  właściwym  organem  ds.

lotnictwa cywilnego),

c)  dachy jedno i wielospadowe o nachyleniu połaci  do 70%,

d)   szerokości    elewacji    frontowej    budynku    nie  ustala  się,  a  odległość   budynku   od

granicy działki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e)  zachować nieprzekraczalną linię zabudowy,

f)  miejsca  postojowe   samochodów    osobowych   w   granicach    działki  przy   wskaźniku

min. 1  miejsce    postojowe   na   35 m2   powierzchni    usługowej   -   parkingi   dla

samochodów ciężarowych  wg   potrzeb zakładu;

7)   granice  i  sposoby  zagospodarowania   terenów  lub  obiektów   podlegających   ochronie,

ustalonych   na  podstawie   odrębnych  przepisów,  w  tym   terenów  górniczych,  a  także

narażonych  na   niebezpieczeństwo   powodzi   oraz   zagrożonych   osuwaniem   się   mas

ziemnych  -  teren położony jest poza terenami zagrożonymi;

8)   zasady i warunki scalania i  podziału  nieruchomości  -  zgodnie  z  propozycją  na  rysunku

planu i  zgodnie z aktualnymi potrzebami;

-       18       -

9)    szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

- a) zakazuje się  wprowadzania nowej funkcji mieszkaniowej,

b)  zakaz lokalizacji nowych  obiektów  szkodliwych dla zdrowia i środowiska,

c) zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami przeznaczenia terenu,

d) prowadzona     na    terenie     działalność    musi     być    zgodna    z    przepisami    ustaw,

w szczególności:  prawo  ochrony   środowiska,   prawo   budowlane,  obowiązującymi    na

dzień     realizacji  zamierzenia  inwestycyjnego,

e) zainwestowanie terenu 46 P może nastąpić pod warunkiem  wykonania  dojazdu  do   drogi

publicznej Inowrocław– Krusza Zamkowa (teren gminy Inowrocław), a do czasu wykonania

dojazdu  teren winien być użytkowany w sposób dotychczasowy;

10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna z dróg  lokalnych na warunkach zarządcy drogi,

b) zasady  obsługi  infrastrukturą  techniczną  wg  opracowanych  zasad  obsługi  (§ 6 pkt 10),

lub na warunkach   gestorów  urządzeń,   a  ogrzewanie  z  sieci  ciepłowniczej   zakładowej

lub miejskiej albo z własnych  źródeł nieuciążliwych dla środowiska;

11) sposób i termin  tymczasowego zagospodarowania urządzenia  i  użytkowania  terenów - do

chwili   zainwestowania   zgodnie   z   planem   teren   winien   być  użytkowany  w  sposób

dotychczasowy;

12)  stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,  w wysokości 30%.

48 E –   teren    urządzeń     elektroenergetycznych   oznaczony    na     rysunku    planu   liniami

rozgraniczającymi:

1)   przeznaczenie  terenów  -  teren   stacji   transformatorowej  oraz  niezbędnych  urządzeń

i instalacji;

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – obiekty murowane lub kontenerowe;

3)  zasady ochrony  środowiska, przyrody  i  krajobrazu kulturowego  -  obowiązuje   spełnienie

warunków   bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia   zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)   zasady  ochrony   dziedzictwa  kulturowego  i   zabytków   oraz  dóbr   kultury   współczesnej

-  tereny  poza  strefą ochrony archeologicznej  -  w    przypadku   natrafienia   w  trakcie   prac

ziemnych   na   obiekty    zabytkowe,   prace   należy   wstrzymać  a   o   zaistniałym    fakcie

powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;

5)  wymagania  wynikające  z   potrzeb   kształtowania   przestrzeni   publicznej  -  nie  ustala  się

ustaleń szczegółowych;

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) intensywność zabudowy   –   do  0,50,

b) nakazuje   się   pozostawić  co  najmniej  40%  powierzchni   działki  biologicznie  czynnej,

niezabudowanej  i  nieutwardzonej  oraz  zachowanie istniejącej zieleni,

c) wysokość zabudowy do 3,5 m,

d) geometria dachu - dach płaski lub stromy o spadku połaci dachowej do 70%;

7)  granice  i   sposoby    zagospodarowania    terenów    lub   obiektów   podlegających   ochronie,

ustalonych   na   podstawie   odrębnych   przepisów,   w   tym   terenów   górniczych,  a   także

narażonych   na    niebezpieczeństwo    powodzi    oraz    zagrożonych   osuwaniem    się   mas

ziemnych  -  teren objęty planem położony jest poza terenami  zagrożonymi;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  - nie ustala się ustaleń szczegółowych;

- szczegółowe  warunki  zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia  w  ich   użytkowaniu

-  zakazuje się wprowadzanie funkcji sprzecznych z ustaleniami planu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:

a) wjazd na działkę  z przyległej   drogi,

b)  zasady obsługi infrastrukturą techniczną  -  na warunkach gestorów urządzeń;

11)  sposób    i    termin     tymczasowego     zagospodarowania,    urządzenia      i     użytkowania

terenów   -   do  czasu  zainwestowania  zgodnie  z planem  teren należy użytkować w sposób

dotychczasowy;

- stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,  w wysokości 30%.

-       19       -

## KD – Teren drogi publicznej  -  trasa  drogi  krajowej  nr  15  i  25  Gniezno – Inowrocław –

## Toruń   –     fragment    ul.  Poznańskiej,    oznaczony    na     rysunku     planu      liniami

rozgraniczającymi:

# 1)  przeznaczenie terenu - teren drogi oraz niezbędnych urządzeń i instalacji:

a)  trasa  drogi  krajowej  nr  15  Trzebnica – Gniezno –  Inowrocław  – Toruń  -  Ostróda

b)  powiązania komunikacyjne z innymi rejonami miasta,

c) obsługa komunikacyjna bezpośredniego otoczenia  na warunkach zarządcy  drogi,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) istniejące  skrzyżowanie   drogi   publicznej  i  linii   kolejowej  (Inowrocław – Kruszwica),

winno być przebudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) jezdnie    wraz  z  niezbędnymi   urządzeniami     technicznymi     zgodne   z    obowiązującymi

- normami;

3)  zasady   ochrony   środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  kulturowego -  obowiązuje    spełnienie

warunków     bezpieczeństwa    i    ochrony     zdrowia    zgodnie   z   przepisami     odrębnymi;

4)   zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a)  w  przypadku   natrafienia   w   trakcie   prac   ziemnych    na    obiekty      zabytkowe,    prace                             należy wstrzymać a o zaistniałym fakcie   powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;

b) na  terenach   objętych   strefą  konserwatorską   „B”  wszelka   działalność    inwestycyjna

i  rozbiórkowo – remontowa   budynków   i  terenu   w  uzgodnieniu  z właściwym organem

ochrony zabytków;

5)  wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznej - w  pasie drogowym  istnieje

możliwość  budowy nośników reklamowych  o wys. do 10,0 m, małych  kiosków do  6,0 m2

powierzchni     zabudowy,   przystanków   autobusowych    pod    warunkiem     zachowania

bezpieczeństwa  i  widoczności   na  jezdniach,  po  uzgodnieniu  i  na  warunkach zarządcy

drogi;

6)   parametry, wskaźniki kształtowania i zagospodarowania terenu:

- a)  szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 30,0 m,

- szerokość  jezdni  według aktualnych normatywów,

c)  obustronne chodniki,

- d) zieleń przyuliczna istniejąca i projektowana;

7)   granice   i   sposoby    zagospodarowania    terenów   lub   obiektów   podlegających   ochronie,

ustalonych    na   podstawie   odrębnych   przepisów,  w   tym  terenów   górniczych,  a   także

narażonych  na  niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem  się  mas  ziemnych

- teren objęty planem położony jest poza terenami  zagrożonymi;

8)   zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  - zgodnie z propozycją na rysunku planu;

9)  szczegółowe warunki zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia  w  ich  użytkowaniu  -

- zakazuje się wprowadzanie funkcji sprzecznych z ustaleniami planu,

10) zasady obsługi infrastrukturą techniczną:

- a) odwodnienie drogi do sieci kanalizacji deszczowej na warunkach gestora sieci,

- b) oświetlenie drogi na warunkach gestora sieci energetycznej;

11)  sposób    i    termin      tymczasowego     zagospodarowania,     urządzenia     i      użytkowania

terenów  -   do czasu  zainwestowania  zgodnie  z  planem  teren  należy  użytkować  w sposób

dotychczasowy;

12)  stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,  w wysokości 30%.

- KD – teren drogi publicznej – fragment ul. Bagiennej, droga  wojewódzka  nr 251,   (Kaliska

– Żnin – Inowrocław),  oznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:

1) przeznaczenie terenu - teren drogi oraz niezbędnych urządzeń i instalacji,

a) droga wojewódzka nr 251,

b)  powiązania komunikacyjne z innymi rejonami miasta,

c) obsługa komunikacyjna bezpośredniego otoczenia  na warunkach zarządcy  drogi,

- d) trasa podziemnej i naziemnej  infrastruktury technicznej;

2)   zasady   ochrony  i   kształtowania   ładu   przestrzennego   -  jezdnie   wraz  z  niezbędnymi

- urządzeniami   technicznymi    zgodne   z   obowiązującymi normami i przepisami;

- -       20       -

3)   zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  kulturowego  -  obowiązuje   spełnienie

warunków     bezpieczeństwa     i    ochrony    zdrowia    zgodnie   z   przepisami    odrębnymi;

4)    zasady  ochrony   dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz   dóbr  kultury   współczesnej:

a)  strefa   „W”  ochrony   archeologicznej   obejmuje   obszar   rozpoznanego   w   trakcie   badań

powierzchniowych   stanowiska   archeologicznego,   wymagane  jest  przeprowadzenie  przez

inwestora,   wyprzedzających  prace  budowlane,  archeologicznych  badań   ratowniczych   na

obszarze  strefy  „W”  oraz   uzgodnienie   projektu   budowlanego   z    właściwym    organem

ochrony  zabytków,

b)  w  przypadku natrafienia  w trakcie prac ziemnych  na   obiekty   zabytkowe,   prace  należy wstrzymać a o zaistniałym fakcie   powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;

- wymagania  wynikające  z  kształtowania  przestrzeni  publicznej   -  w   pasie   drogowym  istnieje możliwość  budowy nośników  reklamowych   o wys. do 10,0 m, małych  kiosków do   6,0 m2   powierzchni     zabudowy,    przystanków   autobusowych    pod    warunkiem

zachowania bezpieczeństwa i widoczności na jezdniach, po uzgodnieniu  i  na  warunkach

zarządcy drogi;

6)   parametry, wskaźniki kształtowania i zagospodarowania terenu:

- a)  zmienna  szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 30,0 – 40,0 m,

- szerokość  jezdni  według aktualnych normatywów,

d)  obustronne chodniki,

- e) zieleń przyuliczna istniejąca i projektowana;

7)    granice  i   sposoby    zagospodarowania    terenów   lub   obiektów  podlegających   ochronie,

ustalonych   na    podstawie   odrębnych   przepisów,  w  tym   terenów   górniczych,  a   także

narażonych  na  niebezpieczeństwo  powodzi  oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

- teren objęty planem położony jest poza terenami  zagrożonymi;

8)   zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  - zgodnie z propozycją na rysunku planu;

9)  szczegółowe warunki  zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia   w  ich  użytkowaniu  -

- zakazuje się wprowadzanie funkcji sprzecznych z ustaleniami planu;

10)  zasady obsługi infrastrukturą techniczną:

- a) odwodnienie drogi do sieci kanalizacji deszczowej na warunkach gestora sieci,

- b) oświetlenie drogi na warunkach gestora sieci energetycznej;

11)  sposób   i   termin    tymczasowego    zagospodarowania,    urządzenia    i    zagospodarowania

terenów  -   do  czasu  zainwestowania  zgodnie  z  planem teren należy  użytkować  w sposób

dotychczasowy;

12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,  w wysokości 30%.

- KD  -  teren drogi publicznej  -  droga gminna – fragment ul. Fabrycznej  oznaczony na rysunku

planu liniami rozgraniczającymi:

1)   przeznaczenie terenu – teren drogi oraz niezbędnych urządzeń i instalacji:

a)  powiązania komunikacyjne z innymi rejonami miasta,

b) obsługa komunikacyjna bezpośredniego otoczenia  na warunkach zarządcy  drogi,

- c) trasa podziemnej i naziemnej  infrastruktury technicznej;

2) zasady   ochrony   i   kształtowania   ładu   przestrzennego   -   jezdnie   wraz  z  niezbędnymi

- urządzeniami   technicznymi    zgodne   z   obowiązującymi normami i przepisami;

3) .zasady  ochrony  środowiska,   przyrody  i  krajobrazu  kulturowego -  obowiązuje    spełnienie

warunków     bezpieczeństwa    i     ochrony    zdrowia    zgodnie  z    przepisami    odrębnymi;

4)   zasady  ochrony   dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz   dóbr  kultury   współczesnej  -

w  przypadku natrafienia  w trakcie prac ziemnych  na   obiekty      zabytkowe,   prace                             należy wstrzymać a o zaistniałym fakcie   powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;

5)  wymagania   wynikające   z   kształtowania   przestrzeni   publicznej  -  w  pasie  drogowym

istnieje  możliwość  budowy  nośników  reklamowych o wys. do 10,0 m,  małych  kiosków

do   6,0  m2  powierzchni   zabudowy,    przystanków    autobusowych     pod     warunkiem

zachowania  bezpieczeństwa  i  widoczności  na jezdniach, po uzgodnieniu i  na warunkach

zarządcy drogi;

- parametry, wskaźniki kształtowania i zagospodarowania terenu:

-       21        -

- a)  szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających –  14,0 m,

- szerokość  jezdni  według aktualnych normatywów,

d)  obustronne chodniki i inne elementy i urządzenia pobocza jezdni,

- e) zieleń przyuliczna istniejąca i projektowana;

7)  granice  i    sposoby    zagospodarowania   terenów   lub   obiektów   podlegających   ochronie,

ustalonych   na   podstawie   odrębnych   przepisów,  w  tym   terenów   górniczych,   a   także

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz  zagrożonych  osuwaniem  się  mas  ziemnych

- teren objęty planem położony jest poza terenami  zagrożonymi;

8)   zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  - zgodnie z propozycją na rysunku planu ;

9)  szczegółowe warunki zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia  w  ich  użytkowaniu  -

- zakazuje się wprowadzanie funkcji sprzecznych z ustaleniami planu;

- zasady obsługi infrastrukturą techniczną:

- a) odwodnienie drogi do sieci kanalizacji deszczowej na warunkach gestora sieci,

- b) oświetlenie drogi na warunkach gestora sieci energetycznej;

11)  sposób    i    termin     tymczasowego      zagospodarowania,     urządzenia     i     użytkowania

terenu  -  do   czasu   zainwestowania  zgodnie  z  planem  teren należy  użytkować  w sposób

dotychczasowy;

12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,  w wysokości 30%.

- KD – teren drogi  publicznej,  droga  gminna – fragment  ul. Rakowicza,  oznaczony  na  rysunku

planu  liniami rozgraniczającymi:

1)   przeznaczenie terenu – teren drogi oraz niezbędnych urządzeń i instalacji:

- a) powiązania komunikacyjne z innymi rejonami miasta,

b) obsługa komunikacyjna bezpośredniego otoczenia  na warunkach zarządcy drogi,

- c) trasa podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej;

2)   zasady   ochrony   i   kształtowania   ładu   przestrzennego  -  jezdnie   wraz  z  niezbędnymi

- urządzeniami   technicznymi    zgodne   z   obowiązującymi normami i przepisami;

3)   zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  kulturowego  -  obowiązuje    spełnienie

warunków    bezpieczeństwa    i    ochrony    zdrowia     zgodnie   z    przepisami    odrębnymi;

4)   zasady  ochrony   dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz   dóbr  kultury   współczesnej  -

w  przypadku natrafienia  w trakcie prac ziemnych  na   obiekty      zabytkowe,   prace                             należy wstrzymać a o zaistniałym fakcie   powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;

5)  wymagania   wynikające   z  kształtowania   przestrzeni  publicznej  -  w   pasie   drogowym

istnieje  możliwość  budowy  nośników  reklamowych  o wys. do 10,0 m,  małych  kiosków

do   6,0 m2   powierzchni     zabudowy,    przystanków    autobusowych    pod     warunkiem

zachowania  bezpieczeństwa   i  widoczności  na jezdniach, po uzgodnieniu i na warunkach

zarządcy drogi;

- parametry, wskaźniki kształtowania i zagospodarowania terenu:

- a)  zmienna szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających –  14,0 -  16,0 m,

- szerokość  jezdni  według aktualnych normatywów,

c)  obustronne chodniki  i inne elementy i urządzenia pobocza jezdni,

d)  zieleń przyuliczna istniejąca i projektowana;

7)   granice   i    sposoby    zagospodarowania   terenów   lub   obiektów   podlegających   ochronie,

ustalonych   na   podstawie    odrębnych   przepisów,  w  tym   terenów   górniczych,  a   także

narażonych  na  niebezpieczeństwo  powodzi  oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

- teren objęty planem położony jest poza terenami  zagrożonymi;

8)   zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  - zgodnie z propozycją na rysunku planu;

9)  szczegółowe  warunki zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia  w  ich  użytkowaniu  -

- zakazuje się wprowadzanie funkcji sprzecznych z ustaleniami planu;

10) zasady obsługi infrastrukturą techniczną:

a) odwodnienie drogi do sieci kanalizacji deszczowej na warunkach gestora sieci,

b) oświetlenie drogi na warunkach gestora sieci energetycznej;

11)  sposób  i  termin  tymczasowego  zagospodarowania,  urządzenia  i  użytkowania  terenu  -  do

czasu   zainwestowania  zgodnie z planem  teren należy  użytkować w sposób dotychczasowy;

-       22       -

12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,  w wysokości 30%.

- KD –  teren  drogi  publicznej,  droga  gminna  –  droga   dojazdowa  do  warsztatów  szkolnych ,

i  projektowanego portu rzecznego,  oznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:

1)   przeznaczenie terenu – teren drogi oraz niezbędnych urządzeń i instalacji:

a)  powiązania komunikacyjne z innymi rejonami miasta,

b) obsługa komunikacyjna bezpośredniego otoczenia  na warunkach zarządcy drogi,

- c) trasa podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej;

2)    zasady   ochrony   i   kształtowania   ładu   przestrzennego  -   jezdnie   wraz  z niezbędnymi

- urządzeniami   technicznymi    zgodne   z   obowiązującymi normami i przepisami;

3)    zasady   ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  kulturowego  -  obowiązuje    spełnienie

warunków     bezpieczeństwa    i    ochrony    zdrowia     zgodnie    z    przepisami   odrębnymi;

4)   zasady  ochrony   dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz   dóbr  kultury   współczesnej  -

w  przypadku natrafienia  w trakcie prac ziemnych  na   obiekty      zabytkowe,   prace                             należy wstrzymać a o zaistniałym fakcie   powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;

5)  wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznej - w  pasie drogowym istnieje

możliwość budowy nośników  reklamowych  o wys. do 10,0 m, małych  kiosków do 6,0 m2

powierzchni   zabudowy,    przystanków    autobusowych    pod    warunkiem    zachowania

bezpieczeństwa  i  widoczności  na  jezdniach, po uzgodnieniu  i  na  warunkach   zarządcy

drogi;

6)   parametry, wskaźniki kształtowania i zagospodarowania terenu:

a)  szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających  –   12,0 m,

b) szerokość   jezdni   według  aktualnych  normatywów – ulica  ślepa zakończona  placykiem

manewrowym,

c) jednostronny chodnik

d) zieleń przyuliczna istniejąca i projektowana;

7)   granice   i   sposoby     zagospodarowania   terenów    lub  obiektów   podlegających   ochronie,

ustalonych   na    podstawie   odrębnych    przepisów,   w   tym   terenów   górniczych,  a  także

narażonych  na  niebezpieczeństwo powodzi  oraz  zagrożonych osuwaniem  się mas ziemnych

- teren objęty planem położony jest poza terenami  zagrożonymi;

8)   zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  - zgodnie z propozycją na rysunku planu;

9)  szczegółowe  warunki  zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia  w  ich  użytkowaniu  -

- zakazuje się wprowadzanie funkcji sprzecznych z ustaleniami planu;

10) zasady obsługi infrastrukturą techniczną:

- a) odwodnienie drogi do sieci kanalizacji deszczowej na warunkach gestora sieci,

b) oświetlenie drogi na warunkach gestora sieci energetycznej;

11)  sposób  i  termin  tymczasowego zagospodarowania,  urządzenia  i użytkowania terenów  -  do

czasu  zainwestowania  zgodnie  z planem teren należy  użytkować  w sposób dotychczasowy;

12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,  w wysokości 30%.

06 KDW – teren drogi wewnętrznej zakładowej – droga dojazdowa do obiektu  gospodarki wodno -

ściekowej:

1)   przeznaczenie terenu:

a)  powiązania komunikacyjne z innymi drogami zakładu,

b) obsługa komunikacyjna bezpośredniego otoczenia  na warunkach zarządcy  drogi,

- c) trasa podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej;

2)   zasady   ochrony   i  kształtowania   ładu  przestrzennego   -   jezdnie   wraz  z  niezbędnymi

- urządzeniami   technicznymi    zgodne   z    obowiązującymi normami i przepisami;

3)   zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  kulturowego -  obowiązuje    spełnienie

warunków    bezpieczeństwa    i     ochrony    zdrowia    zgodnie    z   przepisami    odrębnymi;

4)   zasady  ochrony   dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz   dóbr  kultury   współczesnej:

a) strefa   „W”  ochrony   archeologicznej   obejmuje   obszar   rozpoznanego   w  trakcie   badań

powierzchniowych  stanowiska   archeologicznego,   wymagane  jest  przeprowadzenie   przez

inwestora,  wyprzedzających  prace  budowlane,  archeologicznych   badań   ratowniczych   na

-       23       -

obszarze  strefy „W”  oraz  uzgodnienie projektu budowlanego z właściwym organem ochrony

zabytków,

b) w  przypadku natrafienia  w trakcie prac ziemnych  na   obiekty      zabytkowe,   prace                             należy wstrzymać a o zaistniałym fakcie   powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;

5)  wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznej -  nie ustala się;

6)   parametry, wskaźniki kształtowania i zagospodarowania terenu:

a)  szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających  –   10,0 m,

b) szerokość  jezdni  według  potrzeb – ulica ślepa zakończona  placykiem manewrowym,

c) jednostronny chodnik,

d) zieleń przyuliczna istniejąca i projektowana;

7)  granice  i   sposoby    zagospodarowania    terenów    lub   obiektów   podlegających    ochronie,

ustalonych   na   podstawie   odrębnych   przepisów,   w   tym   terenów   górniczych,  a  także

narażonych  na  niebezpieczeństwo  powodzi  oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

- teren objęty planem położony jest poza terenami  zagrożonymi;

8)   zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  - zgodnie z propozycją na rysunku planu;

9)  szczegółowe warunki zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia  w  ich  użytkowaniu  -

- zakazuje się wprowadzanie funkcji sprzecznych z ustaleniami planu;

10) zasady obsługi infrastrukturą techniczną:

a) odwodnienie drogi do sieci kanalizacji deszczowej na warunkach gestora sieci,

b) oświetlenie drogi na warunkach gestora sieci energetycznej;

11)  sposób i termin  tymczasowego  zagospodarowania, urządzenia i  użytkowania  terenów  -  do

czasu  zainwestowania  zgodnie  z  planem  teren należy  użytkować w sposób dotychczasowy;

12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,  w wysokości 30%.

07 KDW, 08 KDW, 09 KDW, 010 KDW, 011 KDW  -  tereny  dróg  wewnętrznych zakładowych

1)   przeznaczenie terenu:

a)  powiązania komunikacyjne z innymi  drogami   zakładu,

b) obsługa komunikacyjna bezpośredniego otoczenia  na warunkach zarządcy  drogi,

- c) trasa podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej;

2)   zasady   ochrony   i   kształtowania   ładu   przestrzennego   -  jezdnie  wraz  z  niezbędnymi

- urządzeniami    technicznymi    zgodne    z    obowiązującymi   normami   i   przepisami   oraz

- z potrzebami zakładu;

3)   zasady  ochrony  środowiska, przyrody  i  krajobrazu  kulturowego  -  obowiązuje    spełnienie

warunków    bezpieczeństwa    i    ochrony   zdrowia    zgodnie  z   przepisami   odrębnymi;

4)   zasady  ochrony   dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz   dóbr  kultury   współczesnej  -

w  przypadku natrafienia  w trakcie prac ziemnych  na   obiekty      zabytkowe,   prace                             należy wstrzymać a o zaistniałym fakcie   powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;

5)  wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznej -  nie ustala się;

6)   parametry, wskaźniki kształtowania i zagospodarowania terenu:

a)  szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających  –   10,0  - 26,0 m, według  potrzeb

zakładu,

b) szerokość  jezdni  według obowiązujących normatywów i  aktualnych potrzeb zakładu ,

c)  jednostronne chodniki,

d)  zieleń przyuliczna istniejąca i projektowana;

7)   granice  i   sposoby    zagospodarowania    terenów   lub   obiektów   podlegających    ochronie,

ustalonych    na   podstawie   odrębnych   przepisów,  w  tym  terenów   górniczych,   a   także

narażonych  na  niebezpieczeństwo  powodzi  oraz  zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

- teren objęty planem położony jest poza terenami  zagrożonymi;

8)   zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  - zgodnie z propozycją na rysunku planu;

- szczegółowe warunki zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia  w  ich  użytkowaniu  -

- zakazuje się wprowadzanie funkcji sprzecznych z ustaleniami planu;

10)  zasady obsługi infrastrukturą techniczną:

a) odwodnienie drogi do sieci kanalizacji deszczowej na warunkach gestora sieci,

- b) oświetlenie drogi na warunkach gestora sieci energetycznej;

-       24       -

11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów - do

czasu zainwestowania zgodnie z planem teren należy użytkować w sposób dotychczasowy;

12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,  w wysokości 30%.

012 KDW – teren drogi wewnętrznej zakładowej –  droga  pożarowa:

- przeznaczenie terenu:

a)  powiązania   komunikacyjne   z   innymi   drogami    zakładu   –  wylot  na  drogę  05 KD

połączoną  z ul. Poznańską,

b)   obsługa komunikacyjna bezpośredniego otoczenia  na warunkach zarządcy  drogi,

c)   trasa podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej;

2)   zasady   ochrony   i  kształtowania   ładu   przestrzennego  -   jezdnie   wraz  z  niezbędnymi

- urządzeniami   technicznymi    zgodne   z   obowiązującymi normami i przepisami;

3)   zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  kulturowego  -  obowiązuje    spełnienie

warunków    bezpieczeństwa    i    ochrony   zdrowia    zgodnie  z   przepisami   odrębnymi,

4)   zasady  ochrony   dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz   dóbr  kultury   współczesnej  -

w  przypadku natrafienia  w trakcie prac ziemnych  na   obiekty      zabytkowe,   prace                             należy wstrzymać a o zaistniałym fakcie   powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;

5)  wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznej -  nie ustala się;

6)   parametry, wskaźniki kształtowania i zagospodarowania terenu:

a)   szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających  –   12,0 m,

b)  szerokość  jezdni  według obowiązujących normatywów,

c)   jednostronny chodnik,

d)  zieleń przyuliczna istniejąca i projektowana;

7)   granice  i   sposoby    zagospodarowania    terenów    lub   obiektów   podlegających    ochronie,

ustalonych   na   podstawie   odrębnych   przepisów,   w   tym   terenów    górniczych,  a    także

narażonych  na  niebezpieczeństwo  powodzi  oraz  zagrożonych  osuwaniem się mas ziemnych

- teren objęty planem położony jest poza terenami  zagrożonymi;

8)   zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  - zgodnie z propozycją na rysunku planu;

9)  szczegółowe warunki zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia  w  ich  użytkowaniu  -

- zakazuje się wprowadzanie funkcji sprzecznych z ustaleniami planu;

10) zasady obsługi infrastrukturą techniczną:

a) odwodnienie drogi do sieci kanalizacji deszczowej na warunkach gestora sieci,

b) oświetlenie drogi na warunkach gestora sieci energetycznej;

11)  sposób i  termin  tymczasowego  zagospodarowania, urządzenia  i  użytkowania  terenów -  do

czasu  zainwestowania zgodnie z planem teren należy użytkować w sposób dotychczasowy,

12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,  w wysokości 30%.

013 KK,  014 KK,  015 KK  -  Tereny   komunikacji   kolejowej   –   istniejąca   linia   kolejowa

Inowrocław – Kruszwica oraz bocznice kolejowe – teren zamknięty.

Teren wraz z  budynkami stacji  kolejowej „Mątwy”, objęty jest strefą konserwatorską „B”.

Na  terenach  objętych   strefą   konserwatorską   „B”  wszelka   działalność   inwestycyjna

i rozbiórkowo  –  remontowa   budynków  i  terenu  winna  być  uzgodniona  z  właściwym

organem  ochrony zabytków.

016 KW  –   droga  wodna  Noteci  określona  na  rysunku  planu  liniami   rozgraniczającymi   -

# projekt przewiduje  modernizację drogi wodnej znaczenia  regionalnego  na trasie,   -  Kanał

Bydgoski - Noteć – Kanał Notecki –  Gopło – Warta.

- przeznaczenie terenu – droga wodna oraz niezbędne urządzenia i instalacje:

a) powiązania komunikacyjne z  Kanałem Bydgoskim i   Gopłem,

b) wykorzystanie akwenu rzeki do celów turystyczno – rekreacyjnych,

c) możliwość poboru wody  do celów przemysłowych;

2)   zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  - rzeka z obrzeżami terenów zielonych,

ścieżki spacerowe, port rzeczny;

3)   zasady   ochrony   środowiska,  przyrody  i  krajobrazu kulturowego -  obowiązuje    spełnienie

-       25       -

warunków    bezpieczeństwa    i    ochrony   zdrowia    zgodnie  z   przepisami   odrębnymi;

4)   zasady  ochrony   dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz   dóbr  kultury   współczesnej:

a)  w  przypadku natrafienia  w trakcie prac ziemnych przy brzegu rzeki na   obiekty     zabytkowe,   prace należy wstrzymać a o zaistniałym fakcie   powiadomić właściwy organ ochrony zabytków,

b)   strefa  „W”  ochrony   archeologicznej   obejmuje    obszar   rozpoznanego   w   trakcie  badań

powierzchniowych   stanowiska   archeologicznego,   wymagane   jest  przeprowadzenie przez

inwestora,  wyprzedzających  prace  budowlane,   archeologicznych   badań   ratowniczych  na

obszarze   strefy  „W”  oraz   uzgodnienie   projektu   budowlanego   z   właściwym    organem

ochrony zabytków;

5)  wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznej -  nie ustala się;

6)   parametry, wskaźniki kształtowania i zagospodarowania terenu:

a)  szerokość pasa  rzecznego w liniach rozgraniczających  – 10,0 -  28,0 m,

b) zieleń przybrzeżna  istniejąca i projektowana;

7)    granice i   sposoby    zagospodarowania   terenów   lub   obiektów    podlegających     ochronie,

ustalonych  na   podstawie    odrębnych    przepisów,   w  tym   terenów   górniczych,   a   także

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych  osuwaniem  się  mas  ziemnych

-  teren objęty planem położony jest poza terenami  zagrożonymi

8)   zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  - nie ustala się;

9)  szczegółowe warunki zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia  w  ich  użytkowaniu  -

- zakazuje się wprowadzanie funkcji sprzecznych z ustaleniami planu;

10)  zasady   obsługi   komunikacyjnej   i   infrastrukturą   techniczną  -  zgodnie  z  przepisami

szczególnymi;

11)  sposób   i     termin     tymczasowego      zagospodarowania,     urządzenia     i      użytkowania

terenów  -   do czasu   zainwestowania  zgodnie z planem obiekt  należy  użytkować  w sposób

dotychczasowy;

017 KW - Teren  przystani rzecznej oznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:

1) teren obiektów  przystani  rzecznej  i  zieleni  towarzyszącej  oraz  niezbędnych  urządzeń,

i infrastruktury  technicznej,  a także do poboru  wody,  określony na rysunku planu liniami

rozgraniczającymi;

2)   zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) w ramach  istniejącego  terenu  istnieje  możliwość  budowy    budynków   oraz   urządzeń

i instalacji,   pod   warunkiem  że  uciążliwość  prowadzonej  działalności  nie  przekroczy

granicy działki,

b)  budowa    nowych   obiektów    winna    być    poprzedzona     odpowiednimi    badaniami

geologicznymi;

3)   zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) prowadzona     na     terenie      działalność     musi    być   zgodna   z   przepisami   ustaw,

w szczególności:  prawo   ochrony środowiska,   prawo  budowlane   obowiązującymi  na

dzień  realizacji  zamierzenia  inwestycyjnego,

b) obowiązuje      zachowanie     40 %    powierzchni      terenu      biologicznie     czynnego,

niezabudowanego   i    nieutwardzonego,    oraz    maksymalna    ochrona      istniejącego

drzewostanu;

4)   zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  i  zabytków oraz dóbr  kultury  współczesnej:

a)  na   terenach   objętych   strefą   konserwatorską  „B” wszelka   działalność  inwestycyjna

i  rozbiórkowo–remontowa   budynków  i   terenu   winna  być  uzgodniona  z  właściwym

organem  ochrony zabytków,

b) w przypadku natrafienia w trakcie prac  ziemnych   na  obiekty  zabytkowe,  prace  należy

wstrzymać  i  o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;

5)  wymagania   wynikające   z   kształtowania    przestrzeni    publicznej   -   nie   ustala    się

ustaleń szczegółowych;

6)   parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

- a) intensywność zabudowy do 0,50,

-       26       -

b) wysokość zabudowy  do  55,0 m   n.p.t.  liczona do  najwyższego  punktu  dachu,  lecz  ze

względów   technologicznych,    w  uzasadnionych   przypadkach,  wysokość  ta  może ulec

zmianie (wszelkie   obiekty   o   wysokości    równej    lub    większej   niż   100,0  m    nad

poziomem  terenu  stanowią  przeszkody  lotnicze i  muszą  być  uzgadniane  z  właściwym

organem  ds.  lotnictwa cywilnego),

c)  dachy jedno i wielospadowe o nachyleniu połaci  do 70%,

d)  szerokości   elewacji   frontowej   budynku  nie ustala  się,  a  odległość  budynku  od

granicy działki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e)  zachować nieprzekraczalną linię zabudowy,

f)  miejsca  postojowe  samochodów w granicach  działki według wskaźnika  branżowego;

7)   granice  i   sposoby   zagospodarowania   terenów   lub  obiektów  podlegających   ochronie,

ustalonych   na  podstawie   odrębnych   przepisów,   w  tym   terenów  górniczych, a także

narażonych  na   niebezpieczeństwo   powodzi   oraz   zagrożonych   osuwaniem   się   mas

ziemnych  -  teren położony jest poza terenami zagrożonymi;

8)  zasady i warunki scalania i  podziału nieruchomości – zgodnie   z  propozycją   na   rysunku

planu i  zgodnie z aktualnymi potrzebami;

9)    szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

- a) zakazuje się  wprowadzania nowej funkcji mieszkaniowej,

b)  zakaz lokalizacji nowych  obiektów szkodliwych dla zdrowia i środowiska,

c) zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami przeznaczenia terenu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna z drogi  05 KD   na warunkach zarządcy ulicy,

b) zasady  obsługi  infrastrukturą  techniczną   wg  opracowanych  zasad  obsługi (§ 6 pkt 10),

lub na warunkach   gestorów  urządzeń,  a   ogrzewanie  z sieci   ciepłowniczej   zakładowej

lub miejskiej albo z własnych  źródeł nieuciążliwych dla środowiska;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania  urządzenia  i  użytkowania  terenów - do

chwili  zainwestowania  zgodnie  z   planem    teren   winien   być   użytkowany   w  sposób

dotychczasowy;

12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,  w wysokości 30%.

§ 8. Drogi publiczne, stacja  transformatorowa  oraz  szlak  wodny  Noteci  z przystanią   rzeczną,   oznaczone   symbolami   „01 KD”   do   „05 KD”,   „46 E”,   „016 KW”   i „017 KW”, stanowią  inwestycje celu  publicznego.

§ 9. Rozstrzygnięcie  o  sposobie   rozpatrzenia   uwag  do projektu  planu  -   w  trakcie  wyłożenia   projektu planu do publicznego wglądu  żadnych uwag nie wniesiono.

§ 10. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji  zapisanych  w  planie  inwestycji  z  zakresu

infrastruktury   technicznej,  które   należą   do   zadań   własnych    gminy,   oraz   zasadach   ich finansowania stanowi załącznik nr 2  do uchwały.

#### § 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko - Pomorskiego i   wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

# Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

###### ZAŁĄCZNIK  NR 2

### DO UCHWAŁY NR VIII/118/2007

## RADY  MIEJSKIEJ  INOWROCŁAWIA

z dnia  20 czerwca 2007 r.

Rozstrzygnięcie    o   sposobie    realizacji    zapisanych   w    planie     inwestycji    z     zakresu infrastruktury    technicznej     należących   do   zadań    własnych   gminy   oraz    zasadach    ich finansowania:

1)  Sposób realizacji inwestycji

Inwestycje z  zakresu infrastruktury technicznej  służące zaspakajaniu   zbiorowych  potrzeb

mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  zadania  własne  gminy.

Do zadań własnych gminy należy realizacja:

a) gminnych dróg publicznych;

- b) wodociągów;

c) kanalizacji sanitarnej.

Zamierzenia   inwestycyjne    należące    do   zadań   własnych    gminy    zostały   określone

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Do planowanych do realizacji zadań zaliczono następujące drogi:

- ul. Fabryczna, oznaczona symbolem „03 KD”;

- ul. Rakowicza, oznaczona symbolem „04 KD”;

- droga dojazdowa do projektowanej przystani rzecznej, oznaczona symbolem „05 KD”.

W ramach wieloletniego planu inwestycyjnego przewiduje się dozbrajanie istniejących dróg  (wodociągi i oświetlenie).

Dalsza modernizacja i przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Rakowicza, oraz budowa drogi dojazdowej do projektowanej przystani rzecznej może być przewidziana w przyszłych planach inwestycyjnych w miarę potrzeb oraz w miarę powstawania przy tych ulicach nowych inwestycji określonych planem.

2) Zasady finansowania zadań inwestycyjnych

# Finansowanie   inwestycji   z  zakresu   infrastruktury   technicznej,  które  należą   do  zadań

# własnych  gminy,  ujętych  w  planach   miejscowych  podlega   przepisom   ustawy   z   dnia

# 30   czerwca   2005 r.    o   finansach     publicznych    (Dz. U.  Nr  249,  poz. 2104   ze  zm.)

# przy czym:

a) wydatki inwestycyjne finansowane będą z budżetu gminy;

- b) zadania  w  zakresie  poszerzenia   dróg    finansowane   będą   przez   budżet   gminy   lub

- na podstawie porozumień z innymi podmiotami;

c) zadania w zakresie budowy wodociągów i  kanalizacji  będą  finansowane   na   podstawie

art. 15 ust. 1  ustawy   z  dnia  7  czerwca  2001 r.  o  zbiorowym    zaopatrzeniu   w   wodę

i  zbiorowym  odprowadzeniu ścieków  (Dz.U. z 2006 r.  Nr 123,  poz. 858)   ze   środków

budżetu   gminy    lub   poprzez    dofinansowanie    z    funduszy      strukturalnych     Unii

Europejskiej.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR VIII/118/2007

## RADY  MIEJSKIEJ  INOWROCŁAWIA

z dnia  20 czerwca 2007 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy  Miasto Inowrocław dla terenu Inowrocławskich Zakładów Chemicznych „Soda Mątwy” S.A. Nr I  został opracowany  na  podstawie uchwały  Nr  XII/140/2003  Rady  Miejskiej  Inowrocławia z dnia 26 września  2003 r.

W obszarze określonym granicami  opracowania (oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 do uchwały) przewiduje się tereny  realizacji zabudowy przemysłowej,  składy, garaże, obiekty administracyjno-socjalne tereny sportowo–rekreacyjne, drogi publiczne i wewnętrzne  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Opracowanie obejmuje także teren przystani rzecznej oraz drogę wodną Noteci.

Ustalenia planu zgodne  są  z  polityką   przestrzenną   Miasta   Inowrocławia   określoną

w Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia,  przyjętym uchwałą  nr VI/73/99 Rady Miejskiej  Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r .

W trakcie wyłożenia projektu planu  do publicznego wglądu, które nastąpiło   w terminie od  17 lipca 2006 r.  do 14 sierpnia 2006 r.,  w okresie 14 dniowym po wyłożeniu planu do publicznego wglądu,  w dniu 30 sierpnia 2006 r. Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda Mątwy” S.A. wniosły  uwagi do  wyłożonego projektu planu.

Wniesione uwagi zostały rozpatrzone, a zainteresowani zostali poinformowani                o załatwieniu wniesionych  uwag pismem  z dni  14  i 29 września 2006 r.

W związku ze złożonymi uwagami zostało dokonane ponowne uzgodnienie projektu planu z Ministerstwem Zdrowia.  Wniesione zmiany w projekcie planu dotyczące wysokości wskaźnika terenów biologicznie czynnych  zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Zdrowia.

W trakcie ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, które nastąpiło w terminie od  5 stycznia   do  2 lutego 2007 r, w okresie 14 - dniowym po wyłożeniu planu do publicznego wglądu,  tj. do dnia  22 lutego 2007 r,  żadnych uwag do wyłożonego planu nie wniesiono.

Tryb formalno–prawny przewidziany ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  został  zachowany.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),  plan miejscowy uchwala rada gminy  po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie  o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu oraz sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,  oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.

Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski