#### Plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

na lata 2003 – 2006

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Inowrocławiu

Inowrocław – październik - 2002r.

WPROWADZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w Inowrocławiu prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy Spółki – Nr KRS 0000037132 i w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747) zwanej dalej ustawą.

Spółka uzyskała wymagane ustawą (art. 16 pkt. 1) zezwolenie Zarządu Miasta Inowrocławia w formie uchwały z 10 lipca 2002r. na prowadzenie działalności 
w przedmiotowym zakresie na czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy „Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji”.

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań dotyczących urządzeń będących w jego posiadaniu i  wyszczególnionych w uchwalonym planie.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 - 3 ustawy uwzględniając uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa.

Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację zamieszczono 
w planie zgodnie z art. 2 pkt. 16 ustawy to ujęcia wód podziemnych, urządzenia do uzdatniania i magazynowania wody, sieci wodociągowe oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne w rozumieniu ustawy to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych, służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Opracowany plan rozwoju i modernizacji zgodny jest z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także „Informacją n.t. planowanych przedsięwzięć na lata 2000 – 2003 i perspektywicznie do 2010r. Spółki PWiK”.

Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy określa 
w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,

- przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych obejmuje okres 4 lat od 2003 do 2006 roku. Plan ma charakter otwarty i każdego roku będzie sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian w zakresie rzeczowym, kosztowym i czasowym planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Łączna planowana wielkość nakładów inwestycyjnych na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na lata 2003 – 2006 wynosi 5.640.000, pozostałe środki zostaną skierowane na odbudowę taboru sprzętu specjalistycznego, modernizacje budowlane obiektów itd.

- Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych 
w latach 2003 – 2006.

Przedsiębiorstwo prowadzi statutową działalność, której przedmiotem jest:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na:

- ujmowaniu wody za pomocą 19 studni głębinowych na ujęciu wody w Trzaskach

- uzdatnianiu wody ujmowanej na ujęciu wody w Trzaskach na dwóch stacjach uzdatniania w procesach odżelaziania wody poprzez napowietrzanie i filtrację na filtrach otwartych oraz chlorowania wody

- dostarczaniu wody poprzez sieci magistralne z Trzask i z Torunia (część uzdatnionej wody z powodu niewystarczającej produkcji własnej kupowana jest z ujęcia w Małej Nieszawce  i w Gniewkowie), sieć rozdzielczą i przyłącza wodociągowe do odbiorców zbiorowych oraz indywidualnych.

- zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu ścieków zarówno bytowo – gospodarczych jak i przemysłowych poprzez system kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej

- oczyszczanie ścieków w procesach zarówno mechanicznych 
i biologicznych jak i utylizacji osadów pościekowych.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie miasta Inowrocławia.

Realizacja zadań przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie uzyskanych pozwoleń i decyzji:

- na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Trzaskach – ważne do 30 kwietnia 2025r. (OS-6223-I/2/2000)

- na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych – ważne do 31 grudnia 2006r. (ROS-OŚ-V-6210/2427/21/96)

- na eksploatację stacji zlewnej nieczystości płynnych – postanowienie z dn.08 lipca 1999r. (NZ-442/0-72/99)

Dla pełnego zabezpieczenia dostaw wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo obok szeregu urządzeń i obiektów technologicznych dysponuje następującym sprzętem specjalistycznym:

- koparki wielofunkcyjne JCB – 2 szt.

- samochody specjalistyczne do czyszczenia sieci: WUKO, WOMA, SCK,  SCORPIO – 4 szt.

- cysterna do dostarczania wody pitnej – 1 szt.

- samochód wywrotka – 1 szt.

- samochody dostawczo osobowe – 8 szt.

a ponadto sprężarka, agregaty do robót wyburzeniowych i pompowania wody, zagęszczarki, maszyny do cięcia asfaltu itp.

Obok działalności statutowej przedsiębiorstwo świadczy szereg usług pomocniczych m.in. montaż sieci i przyłączy wod-kan., czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej sprzętem specjalistycznym, naprawę 
i legalizacje wodomierzy.

Przychody ze świadczenia tego typu usług stanowią średnio w roku 4 - 5% całkowitych przychodów Spółki (np. w 2001 r. udział przychodów z usług wyniósł 4,39 % rocznego przychodu). Przedsiębiorstwo zamierza w kolejnych latach kontynuować świadczenie powyższych usług co najmniej na tym samym poziomie i dążyć do rozszerzenia oferty głównie w zakresie:

- naprawy i legalizacji wodomierzy

- instalacji wodomierzy

- usług sprzętem specjalistycznym

Planowany poziom usług wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2003 – 2006 przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

| Lp. | Rodzaj usługi | Ilość w roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. | Montaż sieci oraz przyłączy wod-kan. (w szt.) | 120 | 120 | 130 | 140 |
| 2. | Czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej sprzętem specjalistycznym (w km) | 60 | 65 | 65 | 70 |
| 3. | Czyszczenie wpustów ulicznych (w szt.) | 1.150 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 4. | Usługi sprzętem specjalistycznym np. koparki itp. (w zł) | 140.000 | 140.000 | 150.000 | 160.000 |
| 5. | Naprawa i legalizacja wodomierzy (w szt.) | 1.600 | 1.650 | 1.650 | 1.700 |
| 6. | Odbiór nieczystości płynnych przez stację zlewną na oczyszczalni ścieków (w m3) | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7. | Wykonywanie analiz laboratoryjnych (ilość analiz): - wody - ścieków | 18.000 6.000 | 18.000 6.000 | 18.500 6.000 | 19.000 7.000 |
| 8. | Wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wod-kan., uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych, uzgadnianie dokumentacji technicznych sieci wod.-kan. (łącznie ilość) | 170 | 180 | 200 | 200 |

Założone w powyższej tabeli wielkości mają charakter prognozy i nie będą zależały od Spółki, lecz czynników zewnętrznych tj. m.in. liczby wykonywanych w mieście przyłączy wod-kan. (rozwój budownictwa), liczby zleceń na wykonanie analiz laboratoryjnych itp. Posiadany sprzęt i wyposażenie techniczne oraz kwalifikacje pracowników pozwalają na pełną realizację prognozowanego zakresu usług.

2. Plan przedsięwzięć rozwojowo–modernizacyjnych PWiK 
       Sp. z o.o. w latach 2003 – 2006

Plan obejmuje zakres przedsięwzięć związanych z usprawnieniem

świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych poprzez wprowadzenie nowych lub poprawę starych technologii, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej itp.

Przedsięwzięcia te mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub też poprzez podwyższenie jakości i ciągłości usług zwiększyć poziom zadowolenia obecnych odbiorców.

2.1 Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne eksploatowane przez  
       PWiK Sp. z o.o.

Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne podzielone zostały na bloki tematyczne, które związane są z podstawowym przedmiotem działalności Spółki i dotyczą:

- Ujęcia wody :

- Podstawowe dla przedsiębiorstwa ujęcie wody w Trzaskach położone jest na terenie gminy Inowrocław. Eksploatowane od 1905r. ujęcie pokrywa ok. 70% zapotrzebowania miasta Inowrocławia na wodę.

Pobór wody odbywa się z czwartorzędowej – plejstoceńskiej warstwy 
     wodonośnej za pomocą 19 studni głębinowych, których średnia 
     żywotność wynosi 5 – 7 lat.  Zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym 
     na pobór wód dla ujęcia w Trzaskach ważnym do kwietnia 2025 r.
     maksymalny pobór wody wynosi 540 m3/h, zaś średni 470 m3/h. Ujęcie 
     stanowi zespół obiektów technologicznych tj. studnie  głębinowe, dwie 
     stacje uzdatniania wody z filtrami otwartymi, stacja pomp, zbiorniki 
     wody uzdatnionej oraz inne obiekty towarzyszące.

Przedsiębiorstwo prowadzi stały monitoring jakości wody pitnej, na który  
      składa się ciągła kontrola jakości pod względem fizyko-chemicznym 
      i organoleptycznym oraz bakteriologicznym.

Pozwala to zapewnić wymaganą skuteczność procesów uzdatniania oraz 
      utrzymać na optymalnym poziomie jakość produkowanej wody. Wybrane 
      wskaźniki jakości wody odniesione do aktualnych wytycznych zawiera
      tabela nr 2.

##### Tabela nr 2

| Wskaźnik (jednostka) | Wartość wskaźnika dla wody uzdatnionej (dane za 2001r.) | ## Obowiązująca norma |
| --- | --- | --- |
| Amoniak (mg/dm3) Żelazo og. (mg/dm3) Mangan (mg/dm3) Chlorki (mg/dm3) Twardość (mg CaCO3/dm3) | 0,04 0,08 0,04 75 480 | 0,50 0,20 0,05 250 500 |

- Pozostałe ok. 30% zapotrzebowania miasta na wodę pokrywane jest przez zakup wody z Torunia (ujecie-Mała Nieszawka) i Gniewkowa (ujęcie-Lipie). Woda ta przesyłana jest magistralą wodociągową do przepompowni wody w Balinie.

Podstawowymi obiektami technologicznymi na terenie przepompowni    
     są: chlorownia, stacja pomp oraz zbiorniki wody.

- Sieci wodociągowej – łączna długość eksploatowanej sieci wynosi ponad 
287 km, a w tym:

- magistrale wodociągowe (Ø 300 – 800 mm) o ogólnej długości 63,5 km 
z czego:

- ok. 59 % to rurociągi żeliwne

- ok. 39 % to rurociągi stalowe

- ok.   2 % to rurociągi azbesto – cementowe

- sieć rozdzielcza z przyłączami o długości łącznej blisko 224 km gdzie długość sieci rozdzielczej wynosi ok. 150 km, a z tego:

- ok. 82% to sieć żeliwna

- ok    9% sieci stanowią rury azbesto – cementowe

- ok.   9% to sieć z rur PCV i PE

- Celem zapewnienia właściwej pracy sieci wodociągowej w mieście, 
a także należytej ilości  i ciśnienia wody w przypadkach awarii sieć uzbrojona jest w ok. 1000 zasuw (Ø 80 – 800 mm).

- Ponadto na sieci zainstalowanych jest:

- 458 hydrantów p.poż. (Ø 80 mm)

- 7 hydrantów wysokowydajnych (Ø 150 mm)

- ponad 4640 wodomierzy głównych

- Sieci kanalizacyjnej – łączna długość eksploatowanej sieci wraz z przyłączami wynosi ponad 143 km, a w tym:

- kanalizacja ogólnospławna o ogólnej długości blisko 62 km z czego:

- ok. 68% to kolektory betonowe (Ø 300 – 800 mm)

- ok. 32% to kanalizacja z rur kamionkowych (Ø 200 – 300 m)

- kanalizacja sanitarna – o długości blisko 45 km z czego:

- ok. 66 % stanowią kolektory betonowe (Ø 200 – 1000 mm)

- ok. 16 % to rury kamionkowe (Ø 200 – 300 mm)

- ok. 18 % to rury z PCV

- kanalizacja deszczowa – o długości 4,5 km z rur betonowych (Ø 300 – 
600 mm). Ponadto Przedsiębiorstwo jest także eksploatatorem ok. 50 km miejskiej kanalizacji deszczowej na podstawie umowy z Urzędem Miasta Inowrocławia.

- Na sieci kanalizacyjnej znajduje się ok. 6000 studni rewizyjnych.

- W systemie kanalizacji sanitarnej pracuje 6 przepompowni ścieków 
z czego 5 działa w systemie bezobsługowym.  Przepompownie te gwarantują dopływ ścieków na oczyszczalnię z terenów, których ukształtowanie uniemożliwia grawitacyjny spływ.

- Oczyszczalni ścieków – odbiera ścieki dopływające z terenu miasta Inowrocławia dwoma kolektorami „A” i „B” Ø 1000 mm oraz dowożone pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. W dopływających ściekach udział ścieków przemysłowych wynosi ok. 13 %.

- Budowa oczyszczalni ścieków odbywała się etapami,

- część mechaniczna – oddana została do eksploatacji 1985r.

- część biologiczna – pracuje od roku 1996

- część bioenergetyczna związana z przeróbką osadów pościekowych – 
   oddana do eksploatacji w 1998r.

- Oczyszczanie ścieków prowadzone jest w następującej technologii:

- mechaniczne na kracie mechanicznej, piaskownikach i osadnikach wstępnych

- biologiczne w reaktorze biologicznym w procesach beztlenowego 
i tlenowego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego oraz 
w osadnikach wtórnych

- Wydzielone w procesie oczyszczania osady pościekowe – wstępny 
i wtórny (ok. 10 tys. t. rocznie)  podlegają obróbce na obiektach:

- zagęszczaczy

- zamkniętej komory fermentacyjnej

- otwartych komór fermentacyjnych

- stacji odwadniania osadu

Powstały w wyniku fermentacji osadu biogaz jest w części bioenergetycznej oczyszczalni spalany, a uzyskana w ten sposób energia - elektryczna i cieplna pokrywa odpowiednio ok. 38% i 65% całkowitego zapotrzebowania oczyszczalni w poszczególne rodzaje energii. Oczyszczalnia ścieków jest obiektem wysoce energochłonnym, dlatego bardzo istotne jest utrzymanie wysokiej sprawności urządzeń części bioenergetycznej.

(Planowana wymiana agregatów prądotwórczych na agregaty o wyższym stopniu sprawności technicznej i mniejszej awaryjności).

Podstawowym obiektom technologicznym towarzyszy szereg obiektów 
          pomocniczych rozmieszczonych na obszarze ok. 17 ha, które zajmuje 
          oczyszczalnia.

- Projektowana maksymalna przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 33 tys. m3/d. W 2001r. ilość odebranych i poddanych procesom oczyszczania ścieków wyniosła ponad 6,5 mln.m3, daje to średniodobową ilość ścieków wraz z wodami opadowymi ok. 17,8 tys. m3/d.

Proces oczyszczania ścieków jest monitorowany i analizowany co  
          pozwala na osiągnięcie i ustabilizowanie na wysokim poziomie stopnia 
          redukcji zanieczyszczeń.

Podstawowe wskaźniki redukcji zanieczyszczeń zestawiono w tabeli nr 3  
     (dane za 2001r.):

Tabela nr 3

| ## Wskaźniki | ## Stopień redukcji w % |
| --- | --- |
| zawiesina ogólna BZT5 ChZT fosfor ogólny azot ogólny | 97,8 98,1 95,4 81,5 82,2 |

2.2. Plan przedsięwzięć rozwojowo–modernizacyjnych PWiK 
         Sp. z o.o. w latach 2003 – 2006

Niniejszy plan przedstawia główny podział środków i najważniejsze 
         zadania w poszczególnych grupach tematycznych. Doświadczenia 
         poprzednich lat pokazują, że wieloletnie plany ulegają często zmianom 
         spowodowanym bieżącymi, nieprzewidywalnymi potrzebami. 
         Konieczność wprowadzania do planu nowych zadań inwestycyjnych 
         zamiennie do wcześniej zakładanych wynika najczęściej ze zwiększonej 
         awaryjności pewnego odcinka sieci, zmian w planach budowy lub 
         remontów ulic oraz ze zmiany zagospodarowania lub użytkowania 
         terenów już uzbrojonych.

Rzeczowy zakres planu wynika m.in. z informacji na temat technicznego   
         zużycia urządzeń wod-kan, doświadczenia przedsiębiorstwa wynikającego 
         z wieloletniej eksploatacji tych urządzeń oraz z założeń inwestycyjno – 
         modernizacyjnych Spółki skorelowanych z planami inwestycyjno – 
         rozwojowymi miasta.

Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych Spółki będzie 
         korygowany (aktualizowany) w przypadku zmian rzeczowych, 
         kosztowych lub czasowych uzasadniających taką konieczność. Zgodnie z 
         art. 24 ust. 4 ustawy do wniosku taryfowego należy załączać plan w wersji 
         zaktualizowanej, więc plan może być korygowany co rok.

W tabeli nr 4 zestawiono rzeczowy i czasowy zakres 
         przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych urządzeń wodociągowych 
         i kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu.

## Tabela nr 4

| Lp. | Zadanie rozwojowo - modernizacyjne | # Nakłady w roku w zł |  |  |  | # Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. | I. Urządzenia wodociągowe: - Ujęcia wody: ## Odwierty studni zastępczych w Trzaskach Modernizacja pompowni wody w Trzaskach Modernizacja technologii uzdat. wody na stacji nr 2 Modernizacja pompowni w Balinie Zautomatyzowanie sterowania procesu pracy filtrów na stacji uzdat. wody nr 2 w Trzaskach | 50.000 30.000 | 50.000 40.000 40.000 |  | 50.000 120.000 |  |
|  |  | 80.000 | 130.000 |  | 170.000 |  |
| 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. | ### Sieć wodociągowa Sieć w ul. Narutowicza (Roosevelta-Kr.Jadwigi) Sieć w ul. Jacewskiej (Toruńska-Działowa) Przepinki sieci wodociągowej, moderniz. węzłów wym. hydrantów i zasuw Modernizacja wieży ciśnień Sieć w ul. Miechowickiej (Szymborska – Poznańska) Sieć w ul. Kr. Jadwigi Sieć w ul. Szymborskiej Sieć w ul. Pięknej, Słonecznej, Kwiatowej Dozbrajanie w sieć wodociąg. nowych terenów pod zab. mieszk. zgodnie z planami zagosp. | 150.000 100.000 80.000 190.000 | 150.000 130.000 100.000 100.000 50.000 | 170.000 100.000 300.000 50.000 310.000 | 100.000 100.000 |  |
|  |  | 520.000 | 530.000 | 930.000 | 200.000 |  |
|  | Urządz. wodociągowe ogółem | 600.000 | 660.000 | 930.000 | 370.000 |  |
| 15. 16. 17. 18. 19 . 20. 21. 22. 23. | ### II. Urządzenia kanalizacyjne - Sieć kanalizacyjna: Kan.rozdz. w ul. Cegielnej Kan. sanit. w ul. Kolejowej Kan. sanit.w ul Wielkopolskiej (metoda bezwykopowa) Kan. rozdz. w ul. Świetokrzyskiej (Roosevelta – Czarna Droga) Kan. sanit. w ul. Jacewskiej (Toruńska – Działowa) Kan. sanit. w ul. Szymborskiej Kan. w ul. Kr. Jadwigi Przepinki i modernizacja sieci kanalizacyjnej Kan. rozdz. w ul. Sikorskiego (AK – Kopernika) | 330.000 40.000 100.000 100.000 | 100.000 70.000 100.000 50.000 | 140.000 50.000 300.000 50.000 | 30.000 400.000 |  |
|  |  | 570.000 | 320.000 | 540.000 | 430.000 |  |
| 24. 25. 26. 27. 28. 29. | #### Oczyszczalnia ścieków Modernizacja dmuchaw Modernizacja pompowni os. recyrkulowanego Moderniz.instal. do usuw. piasku z piaskowników Wymiana pomp w pompowni wód technologicznych Instal. spal. gazu ferment. z wytw. en.ciepl. na potrzeby własne Wymiana agregatu prądotwórczego | 45.000 45.000 | 400.000 | 30.000 | 300.000 400.000 |  |
|  |  | 90.000 | 400.000 | 30.000 | 700.000 |  |
|  | ##### Urządz.kanalizacyjne ogółem | 660.000 | 720.000 | 570.000 | 1.130.000 |  |
|  | Ogółem urządzenia wod-kan | 1.260.000 | 1.380.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |  |

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo w ciągu ostatnich kilku lat prowadzi szereg działań mających na celu zracjonalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków.

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Spółkę w zakresie racjonalizacji zużycia wody to:

- modernizacja opomiarowania ilości wody surowej ujmowanej z warstwy wodonośnej za pomocą studni głębinowych i dostarczanej na dwie stacje uzdatniania (ujęcie wody w Trzaskach)

- modernizacja opomiarowania ilości wody uzdatnionej na ujęciu w Trzaskach i wtłaczanej do sieci miejskiej – przepływomierze zainstalowane na dwóch rurociągach magistralnych

- modernizacja opomiarowania na terenie przepompowni w Balinie  ilości wody dopływającej do zbiorników i ilości wody wtłaczanej do sieci miejskiej

- wykonanie komory rozdzielczo – pomiarowej w Gniewkowie, która zapewni prawidłowy pomiar sprzedaży wody i wykluczy z eksploatacji odcinek sieci wodociągowej pod torami kolejowymi.

Inwestycje powyższe wykonane zostały ze względu na znaczne zużycie techniczne i częste awarie, którym ulegały dotychczasowe urządzenia. Zamontowane przepływomierze najnowszej generacji rejestrować mają właściwą wielkość produkcji, zakupu i strat wody.

Spółka zakończyła także przed upływem ustawowego terminu realizację zadania nałożonego art. 33 ustawy na przedsiębiorstwo czyli montaż u odbiorców usług brakujących wodomierzy głównych.

Ponadto przedsiębiorstwo prowadzi:

- sukcesywną wymianę i legalizację (co 5 lat) wodomierzy głównych

- wymianę wodomierzy głównych połączoną z przeróbką podejść wodomierzowych na średnice odpowiadające aktualnym wielkościom rozbioru wody w obiekcie

Poważnie – prawie o 10 % zmniejszyła się sprzedaż wody i wyniosła ok. 4.795.000 m3. Spadek taki wynika głównie z malejącej sprzedaży w grupie odbiorców „przemysł”, która spowodowana jest złą sytuacją gospodarczą przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie miasta oraz likwidacją wielu 
firm o dużej wodochłonności. Rozpowszechnienie indywidualnego opomiarowania oraz zła sytuacja finansowa większości gospodarstw

domowych, które stanowiły ponad 60 % w ogólnej sprzedaży wody, spowodowały zracjonalizowanie zużycia wody, co bezpośrednio przekłada się na ogólne zapotrzebowanie wody w mieście.

Wartości sprzedaży wody i ścieków w latach 1998 – 2001 obrazujące spadek przedstawiono w poniższej tabeli.

###### Tabela nr 5

| Rok | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wielkość sprzedaży wody w mln. m3 | 5,46 | 5,32 | 5,31 | 4,80 |
| Wielkość sprzedaży ścieków w mln. m3 | 4,53 | 4,30 | 4,20 | 3,90 |

Ogólna tendencja spadkowa sprzedaży wody i ścieków w ostatnich latach nie wpływa jednak na zmiany potrzeb w zakresie niezbędnych nakładów inwestycyjnych zabezpieczających funkcjonowanie przedsiębiorstwa (w tym przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody i wprowadzanie ścieków).

Na racjonalizację zużycia wody wpływ ma także sprawność urządzeń wodociągowych zainstalowanych na sieci tj. zasuwy, hydranty itp. Konieczne jest prowadzenie na bieżąco przeglądów stanu technicznego sieci oraz sukcesywna wymiana i modernizacja uzbrojenia w pierwszej kolejności 
w węzłach a następnie na poszczególnych odcinkach sieci.

Plan działań w zakresie wymiany uzbrojenia na sieci wodociągowej ujęto 
w tabeli nr 6

Tabela nr 6

| Lp. | Planowane przedsięwzięcia | Planowana ilość w szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. | Wymiana i legalizacja wodomierzy | 900 | 900 | 1000 | 1100 |
| 2. | Wymiana zasuw | 30 | 30 | 35 | 40 |
| 3. | Wymiana hydrantów | 25 | 25 | 30 | 30 |

Ilość wprowadzanych do kanalizacji ścieków jest mierzona tylko na dopływie na oczyszczalnię ścieków.

W celu uporządkowania gospodarki ściekowej prowadzony jest i kontynuowany będzie program budowy kanalizacji rozdzielczej, która pozwoli zmniejszyć ilość wód opadowych dopływających na oczyszczalnię ścieków oraz  unikać przeciążenia kanalizacji ogólnospławnej.

Do działań racjonalizujących odprowadzanie ścieków zaliczyć należy przedsięwzięcia dotyczące wykorzystania odpadów pościekowych.

Gospodarka osadami odbywa się zgodnie z ustawą z dnia  27 kwietnia 2001r.
 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 41 poz. 365).  Co roku w wyniku procesu oczyszczania powstaje ponad 10 tys. ton osadów ściekowych.

W ostatnich latach dzięki zawartym porozumieniom osady te wykorzystywane były do rekultywacji składowisk przemysłowych okolicznych zakładów przy poniesionych minimalnych kosztach. Takie rozwiązanie jest najkorzystniejsze, jednakże należy traktować je jako tymczasowe i poszukiwać nowych technologii zagospodarowania osadów.

Celem utrzymania parametrów wody uzdatnionej zgodnie z wymogami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym istnieje potrzeba opracowania kompleksowego programu modernizacji ujęcia wody w Trzaskach w oparciu o „Studium jakości wody”, którym dysponuje przedsiębiorstwo, a który opracował zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Górskiego. Jednakże podjęcie działań w tym zakresie determinuje zakończenie procesu komunalizacji mienia Spółki lub inne rozwiązanie problemu ujęcia wody pomiędzy Miastem 
a Gminą Inowrocław (np. porozumieniem).

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Przedsiębiorstwo zabezpiecza realizację zadań ujętych w pkt. 2.2  
      planu ze środków własnych. Przeznacza nań każdego roku przeważające  
      wartości odpisów amortyzacyjnych,  jednocześnie  zapewniając stabilność 
      i płynność finansową firmy. Działania te pozwalają na kumulowanie  
      środków na zadania inwestycyjne związane z przejmowanymi 
      i użytkowanymi środkami trwałymi (np. oczyszczalnia ścieków) .

Szacując odpisy amortyzacyjne w latach 2003-2006 przyjęto następujące  
      założenia:

- nowe inwestycje własne powodować będą przyrost odpisów o ok. 100.000 rocznie

- przejmowanie obiektów Miejskiej Oczyszczalni Ścieków na majątek Spółki w formie aportu.

Przy powyższych założeniach oszacowano wielkość odpisów 
      amortyzacyjnych i wyznaczono przybliżone wartości nakładów 
      inwestycyjnych na rozwój i modernizację urządzeń wod-kan ujętych 
      w tabeli nr 4.

Zestawienie nakładów inwestycyjnych na lata 2003 – 2006 zawiera poniższa 
     tabela:

### Tabela nr 7

| ## Rok | ## Wartość nakładów na urządzenia wod-kan w zł |
| --- | --- |
| 2003 2004 2005 2006 | 1.260.000 1.380.000 1.500.000 1.500.000 |
| Ogółem 5.640.000 |  |

Pozostałe nie ujęte w powyższej tabeli środki inwestycyjne zostaną wykorzystane na realizację planu usług, zadań związanych z mapą numeryczną, modernizacje budowlane obiektów przedsiębiorstwa, a przede wszystkim na odbudowę specjalistycznego sprzętu, maszyn i urządzeń. Utrzymanie wysokiej sprawności sprzętu specjalistycznego jak i środków transportu zapewnia możliwość szybkiego i efektywnego działania służb wod-kan przedsiębiorstwa. Dobry park maszynowy usprawnia prowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych, a także w przypadku wystąpienia awarii skraca  czas ich usuwania a tym samym czas ewentualnych przerw w dostawach wody i odbioru ścieków oraz minimalizuje straty wody.

W związku z powyższym niezbędne jest systematyczne dozbrajanie sprzętu specjalistycznego i środków transportu.

- Sposoby finansowania inwestycji

Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno – rozwojowych i ochrony środowiska, realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne określa § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 26 poz. 257). Źródłami finansowania na mocy w/w rozporządzenia mogą dla przedsiębiorstwa być:

- środki własne

- środki finansowe pochodzące z budżetu gminy

- kredyty i pożyczki

- dotacje lub subwencje udzielone przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.

Środki własne, jakie przedsiębiorstwo może przeznaczyć na  realizację inwestycji stanowią środki pozyskane z amortyzacji (była o nich mowa 
w pkt. 4 niniejszego planu). Są one przeznaczone na realizację zadań ujętych w tabeli nr 4.

Począwszy od roku 2002 Przedsiębiorstwo zamierza występować o dotacje 
      z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (GFOŚ) oraz pożyczki 
      z    Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (WFOŚ) celem  
      pozyskania ich na inwestycje realizowane od 2003r. W roku kolejnym 
      (2004) Spółka zabiegać będzie o  pozyskanie  środków także z Powiatowego 
      Funduszu  Ochrony Środowiska (PFOŚ).

Po dokonaniu wstępnego rozpoznania co do wielkości dotacji i pożyczek  
     Przedsiębiorstwo prognozuje wielkość środków z FOŚ w poszczególnych  
     latach na następującym poziomie:

Tabela nr 8

| Rok | Przybliżona wielkość dotacji i pożyczek w PLN | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- |
| 2003 2004 2005 2006 | 150.000 300.000 350.000 350.000 | GFOŚ, WFOŚ GFOŚ, PFOŚ, WFOŚ, GFOŚ, PFOŚ, WFOŚ, GFOŚ, PFOŚ, WFOŚ |
| ogółem: 1.150.000 |  |  |

Środki finansowe ujęte w tabeli nr 8 uzyskane z w/w funduszy w formie dotacji i pożyczek nie zostały uwzględnione przy planowaniu zadań ujętych w „Planie przedsięwzięć rozwojowo  - modernizacyjnych urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu” (tabela nr 4).

Pozyskanie tych środków spowoduje rozszerzenie zakresu rzeczowo – finansowego planu o inwestycje związane m.in. z modernizacją ujęcia wody 
i oczyszczalni ścieków, ewentualnie z zakupem sprzętu specjalistycznego  w kolejności przyjętych na dany rok priorytetów.

Środki z Funduszy Ochrony Środowiska pozwoliłyby także na dozbrajanie terenów proponowanych pod nową zabudowę mieszkaniową.

Na lata 2003 – 2004 przedsiębiorstwo planuje podjęcie działań rozpoznawczych możliwości pozyskania zewnętrznych środków pomocowych np. z EBOR-u, ISPA, PHARE itp. Zakładane jest pozyskanie środków z tych źródeł począwszy od roku 2006.

Planuje się przeznaczyć je na realizację dużych inwestycji, których  
ciężaru finansowego przedsiębiorstwo nie jest w stanie podźwignąć samo np.:

- magistrala wodociągowa Trzaski – Inowrocław – Ø 500 mm, L = 5800 m, 
    przewidywany koszt  5.800.000 zł

- magistrala wodociągowa „Północna” – ul. Metalowców – od ul. Toruńskiej 
    do ul. Dworcowej  (I etap) – Ø 300 mm, L = 2000 m, przewidywany koszt      
    1.100.000 zł

- wymiana magistrali wodociągowej w ul. Reymonta (zwiększenie średnicy)  
     – Ø 500 mm, L = 2400 m, przewidywany koszt 2.400.000 zł

- budowa przepompowni ścieków P-9 przy ul. Pakoskiej wraz z kolektorem  
    sanitarnym i przewodem tłocznym, przewidywany koszt: 1.800.000 zł

- budowa zbiorników wody czystej: w Balinie 2 zbiorniki o pojemności po  
    3.000 m3, przewidywany koszt: 600.000 zł

Również opracowanie i wdrożenie programów modernizacji ujęcia wody 
     i infrastruktury wod-kan, o których mowa w pkt. 3 niniejszego planu  
     finansowane byłyby ze środków pomocowych.

Wraz z postępującą komunalizacją mienia stopniowo weryfikacji podlegał 
     będzie plan pod względem rzeczowym i finansowym.

Plan opracowany został w oparciu o aktualny stan prawno własnościowy   
    przedsiębiorstwa. Wielkość nakładów modernizacyjno – inwestycyjnych 
    determinuje komunalizacja mienia po byłym WPWiK a w szczególności 
    obiektów infrastruktury wod-kan położonych na terenie Gminy Inowrocław 
    (ujęcie wody w Trzaskach, przepompownia wody w Balinie, częściowo 
    oczyszczalnia ścieków).

Zarząd  PWiK Sp. z o.o.

w Inowrocławiu