Przedmiar robót – remont nawierzchni chodnika przy budynkach ul. Stanisława Wachowiaka nr  9 oraz nr 11a-11

| Lp. | Zadanie |  | Jednostka miary | Długość | Szerokość | Głębokość | Razem | Cena jedn. brutto (zł) | Cena brutto (kol. 7 x kol. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Chodnik przy budynku ul. St. Wachowiaka 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | korytowanie z odwozem na odległ. do 5 km |  | m³ | 62,00 | 2,20 | 0,20 | 27,28 |  |  |
| 2 | profilowanie dna koryta |  | m² | 62,00 | 2,20 |  | 136,40 |  |  |
| 3 | rozbiórka betonu |  | m³ | 62,00 | 2,20 |  | 136,40 |  |  |
| 4 | wywóz gruzu na odległ. do 5 km |  | m³ | 30,08 |  |  | 30,08 |  |  |
| 5 | ułożenie warstwy odsączającej gr. 10 cm |  | m² | 62,00 | 2,20 |  | 136,40 |  |  |
| 6 | ułożenie naw. z tłucznia, dolna warstwa gr. 10 cm |  | m² | 62,00 | 2,20 |  | 136,40 |  |  |
| 7 | zawory i zasuwy |  | szt. | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| 8 | wykonanie naw. z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m² | 62,00 | 2,20 |  | 136,40 |  |  |
| 9 | ułożenie obrzeża 30x8 |  | m | 93,00 |  |  | 93,00 |  |  |
| 10 | rozbiórka obrzeża 20x6 |  | mb | 93,00 |  |  | 93,00 |  |  |
| 11 | plantowanie ręczne |  | m² | 7,00 | 2,00 |  | 14,00 |  |  |
|  | Chodnik przy budynku ul. St. Wachowiaka 11a-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | korytowanie z odwozem na odległ. do 5 km |  | m³ | 29,50 | 2,50 | 0,25 | 18,44 |  |  |
| 13. | profilowanie dna koryta |  | m² | 29,50 | 2,50 |  | 73,75 |  |  |
| 14. | rozbiórka betonu |  | m2 | 73,75 |  |  | 73,75 |  |  |
| 15. | wywóz gruzu na odległ. do 5 km |  | m³ | 14,75 |  |  | 14,75 |  |  |
| 16. | ułożenie warstwy odsączającej gr. 10 cm |  | m² | 29,50 | 2,50 |  | 73,75 |  |  |
| 17. | ułożenie naw. z tłucznia, dolna warstwa gr. 10 cm |  | m² | 29,50 | 2,50 |  | 73,75 |  |  |
| 18. | wykonanie naw. z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m² | 103,50 | 2,50 |  | 258,75 |  |  |
| 19. | wyk. podb. z chudego betonu B10gr.10-12cm |  | m² | 15,00 | 2,50 |  | 37,50 |  |  |
| 20. | ułożenie obrzeża 30x8 |  | m | 152,00 |  |  | 152,00 |  |  |
|  | RAZEM CENA OFERTY cz. 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |